山东省绿色低碳技术成果目录

（2021年）

山东省科学技术厅

山东省生态环境厅

2021年9月

前  言

《2021年山东省绿色低碳技术成果目录》共包括38项先进适用技术成果。为便于使用者查阅和掌握整体情况，该《目录》分为技术目录和技术简介两部分。第一部分技术目录中，每项技术由技术名称、技术内容和适用范围三部分组成。第二部分技术简介中，较详细介绍了各项技术的具体内容、应用的典型案例、技术咨询单位信息等。

《目录》经专家评估评审后形成，由于时间有限，未对各项技术的技术经济指标和实际运行情况进行现场核实。《目录》所列技术成果仅做技术推广指导，任何机构使用本目录所列技术，请认真研究分析该技术在相关应用中的适用性，并根据《民法典》等相关法律法规，与技术咨询方约定权利义务，在技术交易和使用中严格履行供需双方的责任与义务。

目   录

第一部分 技术目录	- 1 -

第二部分 技术简介	- 7 -

1.钢铁行业烟气多污染物超低排放智能化高效控制技术及成套装备	- 7 -

2.水泥工业高温烟尘趋零排放用滤料制备成套技术	- 9 -

3.磁悬浮离心鼓风机综合节能技术	- 11 -

4.二氧化碳工业固定利用工程技术	- 13 -

5.混合溶剂金属膜干法回收成套技术工艺	- 15 -

6.烟气无触媒除酸脱硝技术	- 16 -

7.溶剂回收型VOCs治理连续吸脱附成套技术	- 18 -

8.一种低成本高功效的生态降解地膜覆盖栽培技术	- 20 -

9.CO-CH-SCR催化剂制备关键技术	- 22 -

10.蒸汽锅炉节能装置制备技术	- 24 -

11.高效吸收式热泵技术	- 26 -

12.高辐射覆层节能技术	- 28 -

13.太阳能无霜式双源热泵供暖系统集成应用技术	- 30 -

14.无动力沸腾强化传热技术	- 32 -

15.热网分布式输配供热技术	- 33 -

16.10MW及以上型号分体式智能化风力发电叶片模具制备技术	- 35 -

17.低温施工环境用环保型冷拌沥青的制备及路面快速冷铺技术	- 36 -

18.基于有机固废的重金属污染土壤生态修复集成技术	- 38 -

19.一种利用复合微生物巢处理粪水的技术	- 41 -

20.循环氨水余热利用节能装备系统	- 43 -

21.电机系统双筒型永磁调速节能技术	- 44 -

22.智能高速双工位多线切割设备生产技术	- 46 -

23.智能永磁直驱技术	- 48 -

24.炉渣混凝土复合保温板现浇墙体保温系统	- 50 -

25.低温真空浓缩干燥及蒸汽余热回收利用节能技术	- 52 -

26.河口多级人工湿地运行保障技术	- 54 -

27.头孢抗生素废水脱盐与COD达标处理产业化技术	- 56 -

28.绿色环保超支化淀粉基破乳剂生产技术	- 58 -

29.海水及苦咸水淡化反渗透膜阻垢剂及其制备工艺	- 59 -

30.炼化废水高效处理菌剂研发及应用关键技术	- 61 -

31.基于顺序拌和技术的抗裂型水泥稳定碎石应用技术	- 63 -

32.湿垃圾及农业有机废弃物高效处理技术	- 65 -

33.污泥深度处理技术及药剂制备关键技术	- 67 -

34.污泥低温干化技术	- 69 -

35.瀑落式回转窑制备轻骨料的生产工艺与成套技术装备	- 71 -

36.基于区块链技术的碳达峰碳中和数据质量保障体系	- 74 -

37.大气细颗粒物时空演化过程精准溯源方法和技术装备	- 76 -

38.智能无人船水质监测系统	- 78 -

- 第一部分 技术目录

| 技术 编号 | 技术 名称 | 技术内容 | 适用范围 | 推荐单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢铁行业烟气多污染物超低排放智能化高效控制技术及成套装备 | 烧结烟气依次通过SCR脱硝、石灰石-石膏湿法脱硫、湿式静电除尘工艺，达到国家关于对烧结烟气超低排放指标的要求。主要包括脱硫系统、脱硝系统、深度净化除尘系统等，可实现钢铁烧结烟气的变工况、低温高效脱硝和烧结烟气颗粒物、SO2的深度脱除及智能化调控。 | PM、SO2、NOx等常规污染物，以及重金属、二噁英、VOCs等非常规污染物治理 | 山东国舜建设集团有限公司 |
| 2 | 水泥工业高温烟尘趋零排放用滤料制备成套技术 | 1.原理：在常规滤料基材表面覆合一层多微孔聚四氟乙烯（PTFE）滤膜，高温粉尘主要被截留在滤膜表面，实现表面过滤并大幅提高过滤效率。2.技术特点：开发高效、低阻除尘覆膜滤料制备技术，实现水泥行业高温烟尘排放趋零。3.关键设备：高温覆膜机。 | 水泥行业高温烟尘减排 | 中材科技膜材料（山东）有限公司 |
| 3 | 磁悬浮离心鼓风机综合节能技术 | 采用磁悬浮轴承技术，消除摩擦，无需润滑。高速电机直驱技术，省却机械传动损失。利用智能管理模式，根据工况进行风量、风压调整操作，能够有效防喘振、防过载，并应对异常工况。高度智能化，降低了操作和维护要求。 | 污水处理、水泥、造纸、热电、化工、制药、食品等行业 | 山东天瑞重工有限公司 |
| 4 | 二氧化碳工业固定利用工程技术 | 原理：CO2和NH3在一定工艺条件下发生氨化反应，得到CO2含量≥87%、且性质稳定的1,3,5-均三嗪三醇（简称三嗪醇）。技术特点：规模化CO2固定利用方法，CO2生成即固定，转化率高，过程能耗低，三嗪醇可实现长效固碳且用途广泛。关键设备：管式预加热器、微波反应器。 | 高能耗高排放的传统工业，尤其是煤化工行业 | 山东大学 |
| 5 | 混合溶剂金属膜干法回收成套技术工艺 | 针对挥发性有机化合物废气回收难度大且成本高，破坏法工艺又造成资源浪费的问题，该技术研发出一种挥发性有机化合物回收利用工艺。将含有挥发性有机化合物的废气通过风机送入分子筛吸附塔吸附废气中的溶剂分子，吸附饱和后可进行自动反冲洗（即为氮气解析），同时切换至另一分子筛吸附塔，废气经过吸附后达标排放。该技术可将富含挥发性有机化合物混合溶剂的解析液经过蒸发分馏后进行冷凝，从而得以回收利用。一方面对资源进行回收再利用，节能环保，循环经济；另一方面减少企业用电和用气量，节能减排，低碳经济。 | 涂层、印刷、电子、化工、汽车、医药、油库、油田、石化、再生纤维及橡胶制品等行业领域废气中的溶剂气体回收 | 山东公正环境科技有限公司 |
| 6 | 烟气无触媒除酸脱硝技术 | 该技术针对湿法脱硫工艺易脱除SO2而不易脱除SO3的现状问题，将SO3在进入烟气脱硫工序前变为易脱除的SO2。开发HC-DNS系列还原剂，在一定温度条件下，能与氧化性气体发生氧化还原反应，将氧化性气体还原为易二次处理或可直接排放的无害气体。该技术设备可以在线投用，不需要装置进行停工改造，不需要设置额外的高温反应器，减少了热能的消耗和二氧化碳的排放，基础投入成本和运行成本低。 | 热电，钢铁，水泥，石油化工等行业，烟气温度在600-900℃的烟道、锅炉或者加热炉 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 |
| 7 | 溶剂回收型VOCs治理连续吸脱附成套技术 | 以碳基功能材料为核心，集合连续多通道轴径向吸附、清洁高效吸附材料解析-回收等关键技术，实现VOCs治理关键技术集成，不仅可无害化处理VOCs污染，又能绿色安全地将VOCs富集捕获并资源化，该技术可实现VOCs超低排放。 | 化工、钢铁、焦化、医药防护、橡胶等行业VOCs治理 | 淄博鹏达环保科技有限公司 |
| 8 | 一种低成本高功效的生态降解地膜覆盖栽培技术 | 该技术以绿色环保的食品级纳米高分子复合材料作降解助剂，促进地膜在常规自然环境中的光、氧、热作用下，加速分解成亲水性低分子氧化聚合物，然后通过环境微生物作用，从源头解决地膜带来的农田“白色污染”问题。 | 我国主要的覆膜作物栽培，包括花生、马铃薯、棉花、蔬菜、烟草、玉米、草莓等 | 山东天壮环保科技有限公司 |
| 9 | CO-CH-SCR催化剂制备关键技术 | 焦炉烟气经一级余热锅炉后进入SDS脱硫反应器，反应器内烟气中的SO2与激活后的钠基脱硫剂反应脱除SO2，脱硫后的烟气计入布袋除尘器，脱硫生成的固态灰与其中的烟尘一起被高效捕集。烟气随后进入SCR脱硝反应器，在SCR脱硝内安装中低温催化剂和吹灰器，烟气中的NOx在中低温催化剂作用下和喷入的NH3发生还原反应生成N2和H2O，脱硝后的烟气进入二级余热锅炉再经烟囱排放。 | 应用于焦化、钢铁烧结及垃圾焚烧等行业 | 山东江宇环保科技有限公司 |
| 10 | 蒸汽锅炉节能装置制备技术 | 该技术是针对大型电站蒸汽锅炉的节能技术，利用高能物理材料和永磁材料相结合，同时采用自主研发设计的串联多极式特殊磁路对锅炉用水进行深度处理，处理后的水极大削弱了水分子间作用力，降低了水的汽化潜热，减少水生成水蒸汽时的能耗，提高了锅炉的蒸发速率和效率，达到节能的效果。 | 一切形式的蒸汽锅炉 | 胜利油田顺天节能技术有限公司 |
| 11 | 高效吸收式热泵技术 | 以溴化锂溶液为工质，以高温热（如蒸汽、热水、燃气等）为驱动热源，回收利用低温余热资源，制取中温热源，达到节省高温热源消耗的目的。该技术研发的热泵投入1份高温热，可回收1.2-2.2份低温余热资源，节能效果显著。 | 用于废烟、废水等余热回收供暖或加热水 | 青岛东方热谷节能技术工程有限公司 |
| 12 | 高辐射覆层节能技术 | 该技术通过在蓄热体表面涂覆一层高发射率的材料（纳微米高温红外节能涂料），形成具有更高换热效率的复合蓄热体结构，且在高温冷热交替条件下，不脱落，持续发挥功效，可提高蓄热体蓄热、放热速率，提高炉窑热效率达到节能减排的技术。 | 钢铁行业，新建或者大修的高炉热风炉 | 山东慧敏科技开发有限公司 |
| 13 | 太阳能无霜式双源热泵供暖系统集成应用技术 | 采用自主研发的太阳能空气集热器技术和空气源热泵采暖技术，通过提高蒸发温度的方式来提升空气源热泵的能效，使空气源热泵远离结霜区，从根本上避免结霜，实现全工况无霜运行，满足建筑采暖和生活热水需求。 | 户用采暖、医院、学校、住宅小区、工业企业 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 |
| 14 | 无动力沸腾强化传热技术 | 该技术经专业科研机构鉴定，极限热流密度、最大传热能力、传热距离、系统热阻等各项传热技术指标均具有国际领先水平。研发出新技术装备4个：自控温铝热管技术装备、芯片散热技术装备、导冷技术装备、密闭空间节能技术装备。 | 中国移动、电信、联通、铁塔，太阳能及智能手机生产企业等 | 山东速腾新能源科技有限公司 |
| 15 | 热网分布式输配供热技术 | 热网分布式输配供热系统改变了传统的“推送、节流”运行模式为“抽用、按需所取”模式，以泵代阀。不仅减少了节流损失、调节响应速度快，而且优化了水力运行工况、满足了热量分配需要。该技术主要设备为分布泵、变频器并辅助热网自控系统。 | 热电联产、区域锅炉房供热 | 烟台东昌供热有限责任公司 |
| 16 | 10MW及以上型号分体式智能化风力发电叶片模具制备技术 | 运用自主研发的大型模具分段设计制造技术、智能化控制技术、先进的组合装置设计等先进技术，实现超大型风电叶片模具运输便利、尺寸精度高、结构稳定性好、温度场均匀、气密性好、合模定位锁紧方便、表面硬度高、使用寿命长、翻转精度高、运行安全等特点。 | 风电，大型风电叶片生产关键装备、技术 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 17 | 低温施工环境用环保型冷拌沥青的制备及路面快速冷铺技术 | 该技术研发的冷拌沥青，可结合常规石料在冬季低温环境下进行混合料的生产与铺筑，替代常用的热拌热铺沥青混合料，在保证路面路用性能同时，大幅降低了生产与施工温度，降低工程能耗、减少碳排放量，实现道路材料的降碳环保与绿色发展。 | 低温环境的低等级道路路面铺筑 | 山东省交通科学研究院 |
| 18 | 基于有机固废的重金属污染土壤生态修复集成技术 | 提出多源有机固废协同FeSO4生物化学还原铬污染土壤理论，通过有机固废自身还原性物质、微生物电子传递体系，实现了“Fe3+⇌Fe2+”的氧化还原循环，和“SO42-→S2-→S”的定向转化。源头上减少了化学药剂FeSO4的使用量，避免硫酸盐二次污染。产生的S2-可对其它重金属进行固定。该技术配套药剂原位注入系统和臭气原位处置系统。 | 电镀行业，铬化工行业，制革行业，采矿冶金行业 | 山东环保产业集团有限公司、青岛理工大学 |
| 19 | 一种利用复合微生物巢处理粪水的技术 | 基于生物发酵原理，在养殖舍外建设发酵槽，槽内铺设农作物下脚料制作的垫料，添加专用高效菌剂，制成微生物巢。将粪水定时定量均匀喷洒到巢内，翻抛机翻拌好氧发酵，温度持续保持在55-75℃，水分以水蒸气蒸发、有机物转为腐殖质，维持动态平衡下实现粪水零排放。 | 生猪、奶牛和肉鸭等规模化养殖场产生的高浓度粪水处理 | 山东省饲料兽药质量检验中心 |
| 20 | 循环氨水余热利用节能装备系统 | 利用循环氨水余热（10℃温差）驱动余热利用系统运行（包含：过滤装置、定制溴化锂制冷机组等），制取16-18℃工艺冷冻水。替代传统的蒸汽型、燃气型、电力型制冷系统。从而实现节能减排。 | 焦化行业余热利用 | 山东巨金通博节能科技有限公司 |
| 21 | 电机系统双筒型永磁调速节能技术 | 依据电磁涡轮感应原理隔空传递扭矩，解决高耗能行业传统电机系统大马拉小车、电能浪费问题，技术成果双筒型永磁调速器拥有独立自主知识产权，节能降碳，绿色环保无污染，可在潮湿、粉尘、易燃爆等恶劣环境正常工作。 | 发电、石油石化、钢铁、供水等高耗能行业 | 青岛斯普瑞能源科技有限公司 |
| 22 | 智能高速双工位多线切割设备生产技术 | 该技术采用独有的进给装置，双轴高速同步，降低能耗，切割液系统采用多级过滤冷却设计，能够最大化过滤收集切割产生的磁泥，提高二次利用率，在保证高速度、高精度、高可靠性的提前下，实现了加工效率的显著提升，解决了磁性材料批量加工成弧形片材的技术难题。节能环保的同时大大节约了原材料使用成本，极大地提升了设备的洁净度。 | 切割水晶、人造宝石、单晶硅、陶瓷、玻璃、贵重金属、磁性材料等硬脆材料的切片加工，可针对钕铁硼、钐钴磁体、铁氧体磁铁、铝镍钴磁铁、铁铬钴磁铁等磁性材料的高速高精度多片切割加工 | 烟台力凯数控科技有限公司 |
| 23 | 智能永磁直驱技术 | 该技术通过建立磁场，变频控制实现永磁直驱负载，取代了异步电机、减速机和液力耦合器等驱动系统，具有效率高、起动扭矩大、维护量低、智能化程度高、可靠性高、体积小等特点，可实现用能终端设备的节电率提高10%-20%，做到节能提效。 | 矿山，水泥建材，医药，火电，有色金属等行业 | 山东欧瑞安电气有限公司 |
| 24 | 炉渣混凝土复合保温板现浇墙体保温系统 | 炉渣混凝土复合保温板是由钢丝网架保温板及外侧的炉渣混凝土保护层组成，保护层及板外侧的找平砂浆是将炉渣作为主要原材料与其他材料经过合理配比制作而成。 关键设备：自动插丝焊接机、保温板复合生产线等。 | 民用与工业建筑中现浇混凝土保温工程 | 山东隆济时节能科技股份有限公司 |
| 25 | 低温真空浓缩干燥及蒸汽余热回收利用节能技术 | 提出低温真空干燥技术，实现低于物料变性温度下稳定真空优化参数下的生产，显著提高质量和产量。带有缓冲室的罗茨蒸汽压缩机、蒸发浓缩系统物料捕集回收及分离装置等构成专用于废蒸汽压缩回收利用的新型蒸汽压缩回收技术。 | 海洋食品饲料加工，也可用于污水处理等行业 | 荣成惠德环保科技有限公司 |
| 26 | 河口多级人工湿地运行保障技术 | 基于同位素在滞留区累积以及堵塞基质排空视电阻率降低的原理，通过天然稳定同位素示踪技术和高密度电阻率原位探测技术，实现水力流态的精细化探测；基于生态系统物种协同增效，通过植物-动物-微生物协同强化技术，保障常年稳定运行。 | 轻度污染河水、城市污水处理厂尾水、农业面源污染径流等 | 山东大学 |
| 27 | 头孢抗生素废水脱盐与COD达标处理产业化技术 | 该技术采用“物化-生化”结合技术，主要工艺路线为“预处理-分质浓缩-蒸发结晶-生化处理”，旨在通过物化的办法将高COD、高TDS的废水分质为高COD废水和高TDS废水，再进行分质处理。关键设备有：超滤、合金膜电堆、MVR、生化池。 | 制药行业高盐、高有机废水处理 | 山东蓝然环境科技有限公司 |
| 28 | 绿色环保超支化淀粉基破乳剂生产技术 | 采用价格低廉、丰富可再生的淀粉为原料生产破乳剂。相比于传统破乳剂，该技术研发的破乳剂具有特殊的三维网状结构、溶解性好、粘度小、具有大量的末端官能团，合成工艺简单且环保，可解决现有破乳剂生产和应用成本高、破乳温度高、破乳效率低、生产工艺污染大等问题。 | 原油中油水分离、乳化严重的含油废水 | 威海晨源分子新材料有限公司 |
| 29 | 海水及苦咸水淡化反渗透膜阻垢剂及其制备工艺 | 该技术采用化学合成而非复配工艺，生成的物质为全新的物质。是一种聚羧酸-共聚物，为了提高阻垢剂性能，选用了次磷酸钠、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、过硫酸铵4种化合物，通过一定的配比参与化学反应。该技术拓展了杀菌功能，通过与非氧化性杀菌剂配合使用，可实现杀菌率达99%以上，有效解决了水质受污染条件下对反渗透膜元件的污堵问题，延长了反渗透系统的运行时间和使用寿命。 | 海水淡化、污水资源化 | 山东黄三角环保科技产业园有限公司 |
| 30 | 炼化废水高效处理菌剂研发及应用关键技术 | 该技术以炼化废水特征污染物为研究对象，明确污染物组成，针对单一污染物筛选出高效降解菌剂，并借助分子生物学及理化诱变技术对菌剂进行定向改造，建立炼化废水环保菌种库，从而突破性地解决了某些极端污染物在常规处理方法中难以处理的技术难题。 | 炼化行业含酚、含硫废水及皮革含硫废水的生化处理领域 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司、山东海景天环保科技股份公司 |
| 31 | 基于顺序拌和技术的抗裂型水泥稳定碎石应用技术 | 该技术提出了基于顺序拌和技术的水泥稳定碎石设计方法，发明并生产了基于顺序拌和技术的水泥稳定碎石拌合站，发明了单轴压缩弹性模量试验机和室内顺序拌和设备，确定了关键工艺参数，建立了基于顺序拌和技术的水泥稳定碎石加工控制体系，提升了混合料的性能。 | 交通运输工程领域，道路工程技术研究范畴 | 山东省交通科学研究院 |
| 32 | 湿垃圾及农业有机废弃物高效处理技术 | 原理：该技术利用滚筒式发酵装置，将废物经自主研发的生物菌发酵处理，加工成生物菌肥回归农田实现绿色种植。技术特点：利用滚筒式发酵设备，3天内完成粪污发酵处理，耗电7-15度/台·天，占地空间小。100%全腐熟，零排放，无污染。关键设备：一种滚筒式好氧发酵设备。 | 产生各类有机废弃物的场所 | 山东劲牛集团股份有限公司 |
| 33 | 污泥深度处理及药剂制备关键技术 | 采用低温等离子类fenton氧化技术与自主研发的污泥深度脱水处理装置及调理剂协同作用，有效改善污泥脱水性能，改善污泥的成分和性质，解决传统工艺污泥增量大、对管道及设备腐蚀大、二次污染严重等难题，以利于能源和资源的应用或回收。 | 城市污水厂、污泥集中处置中心 | 山东益源环保科技有限公司 |
| 34 | 污泥低温干化技术 | 该技术采用网带式干燥机和热回收制冷机组相结合。网带式干燥机采用低温热空气为干燥介质，对污泥进行对流干燥。热回收制冷机组采用空气源热泵原理对污泥干燥产生的湿热空气进行热回收-热泵除湿-加热升温，使热空气和热能循环利用，显著节能。 | 城镇污水处理厂污泥干化处理 | 中节能润达（烟台）环保股份有限公司 |
| 35 | 瀑落式回转窑制备轻骨料的生产工艺与成套技术装备 | 该技术原理是模拟火山爆发造岩的过程，经原材料配伍、成球、低温烘干、高温焙烧、极速冷却等工艺，制备高品质的绿色建材轻骨料。生产过程中无废水、废渣外排，做到了零排放；烟气达到了超低排放标准要求。关键设备有瀑落式回转窑、立式紊流搅拌机、卧式造粒机、冷却机、自动化控制设备。 | 粉煤灰、煤矸石、尾矿、飞灰、污泥等工业固废的无害化、资源化综合利用 | 山东恒远利废技术股份有限公司 |
| 36 | 基于区块链技术的碳达峰碳中和数据质量保障体系 | 双碳目标背景下，通过自有专利设备“绿道”—工况数据采集器，对企业生产过程数据进行实时采集，同时利用区块链共识机制，对影响碳排放的相关活动数据进行安全上传和存证，确保数据真实性，并基于数学模型进行碳排放的实时统计和研判，从而建立从数据获取、数据存证、数据共享的以区块链底层技术为核心的“碳链”。一方面便于政府了解本地基础碳数据，企业的碳排放量，为碳达峰碳中和行动路线提供数据支撑，另一方面为以后对接国际碳市场提供可信的底层数据依据。 | 碳达峰碳中和中相关政府、企业、交易机构等 | 山东罗克佳华科技有限公司 |
| 37 | 大气细颗粒物时空演化过程精准溯源方法和技术装备 | 该技术构建了一种能够对10-1000nm粒径的颗粒物进行精细分级的空气质量监测站，可获取高时间分辨率的颗粒物污染精细分级信息，并且能够检测获得实时的大气参数数据以及气体污染物浓度数据。支持后端平台采用数据处理、数据分析等手段对不同粒径颗粒物的主要污染来源进行溯源分析。 | 大气环境监测与预警技术领域 | 淄博青禾检测科技有限公司 |
| 38 | 智能无人船水质监测系统 | 智能无人船水质监测系统由无人船系统和水质监测系统两部分组成。无人船系统由智能控制系统实现智能自主航行。水质监测系统可搭载多参数水质分析仪、多点分层采样器、侧扫声呐，实现多点位、不同深度水体自动采样、实时测量，以及暗管排查与溯源。 | 水环境监测与预警、水污染防治行业 | 威海天帆智能科技有限公司 |

第二部分 技术简介

- 1.钢铁行业烟气多污染物超低排放智能化高效控制技术及成套装备

- 适用范围

该技术成果研发的技术装备主要包括脱硫系统、脱硝系统和深度净化除尘系统，核心技术由烟气调质技术、喷氨与热风分布均布一体化技术、多相传质和静电凝聚强化的一体化污染物高效协同脱除技术以及智能化管控技术等，适用于钢铁40m2-600m2烧结烟气SO2、NOx、颗粒物、重金属、二噁英等污染物的综合治理，整套装备全流程多场均布、烟气调质与系统灵活调控可实现降阻增效，系统直接运行成本能够降低10%以上，多污染物协同脱除与系统灵活调控提高了全工况超低排放稳定性，催化剂抗中毒和防堵塞性能显著提升，具有催化剂量用量少、氨逃逸低、占地面积小等优点。

装备采用模块化设计、工厂化加工、定型预制、现场拼装模式，加工精度高，装备可实现标准化、系列化、成套化、智能化应用，突破现场施工装备加工精度低、加工环境差、场地受限等问题，具有可复制和可推广性。

- 技术内容

烧结烟气依次通过SCR脱硝、石灰石-石膏湿法脱硫、湿式静电除尘处理从而达到超低排放要求。主要技术内容包括：

1. 烟气温-质协同调控高效稳定脱硝技术，实现热风炉高温风NOx削减60%以上。

2. 多相传质和静电凝聚强化的一体化污染物高效协同脱除技术，可实现SO2和PM的超低排放，SO3、重金属、二噁英等污染物高效协同脱除。

3. 烟气多污染物高效协同脱除系统及灵活调控方法，可解决复杂矿质/工况/工艺下烧结烟气稳定超低排放难题。

- 绿色低碳技术效果

本成果可实现钢铁烧结烟气的变工况、低温高效脱硝，颗粒物、SO2的深度脱除和多污染物超低排放智能化运行调控，适用于冷源介质交替的相变换热与多污染物协同处理。可实现烧结烟气NOx<50mg/m3、SO2<35mg/m3、PM<10mg/m3、VOCs<5mg/m3、铅及其化合物<0.5mg/m3、二噁英类<0.1ng-TEQ/m3的多污染物超低排放指标（含氧量16%基准），排放指标优于《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求。

- 技术示范情况

该技术成果已在全国18个省份的90余家钢铁集团，共计100多台烧结机的烟气污染物治理工程上得到推广应用，累计治理的烧结机面积达30000m2，可实现烧结烟气NOx<50mg/m3、SO2<35mg/m3、PM<10mg/m3、VOCs<5mg/m3、铅及其化合物<0.5mg/m3、二噁英类<0.1ng-TEQ/m3的超低排放指标（含氧量16%基准），效果优于钢铁行业超低排放要求，部分典型案例如表1所示：

表1 部分案例

| 序号 | 单位 | 项目 | 所在地 | 应用对象及规模 | 起止时间 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西王金属科技有限公司 | 360 m2烧结机机头烟气超低排放改造工程 | 邹平 | 360 m2烧结机 | 2013.11-2020.12 | 王超群13406235164 |
| 2 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 烧结机烟气脱硝工程 | 青岛 | 2×240 m2烧结机 | 2016.10-2020.12 | 毛贵平18561306926 |
| 3 | 石横特钢集团有限公司 | 1#烧结机烟气脱硝、减白环保治理项目 | 肥城 | 180 m2烧结机 | 2018.10-2020.12 | 郭建13468025355 |

- 成果转化推广前景

本套装备能够结合已经建设的湿法脱硫和湿式静电除尘器项目，采用SCR脱硝工艺，实现烧结烟气中SO2、NOx、颗粒物、氨逃逸、二噁英、烟羽六种污染物的一体化治理，整体工艺成熟、安全、高效，能够充分满足钢厂烧结烟气NOx<50mg/m3、SO2<35mg/m3、PM<10mg/m3的超低排放需求。本套装备经过模块化设计、工程化加工、定型预制、现场拼装等工序，占地面积小，适用于现有有烧结机改造项目，相较于干法吸附工艺，同等条件下建设费用可减少约1.2亿元，直接运行费用节约4元/吨矿，经济效益明显。

随着《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的发布和执行，钢铁行业环保企业迎来新的发展机遇。根据有关机构的测算数据，按照现有的钢铁产能，钢铁行业超低排放改造将带来600亿-900亿元的市场空间，本技术的推广应用，符合国家的政策导向，对环保产业的可持续发展、钢铁烧结烟气污染现状的改善具有重要意义，具有良好的市场发展潜力。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东国舜建设集团有限公司

联系人：仇洪波

电话：18668968851

E-mail：guoshunzgb@163.com

- 2.水泥工业高温烟尘趋零排放用滤料制备成套技术

- 适用范围

本技术通过研发适用于水泥行业的高效、低阻除尘技术及成套制备技术，实现水泥行业的高温烟尘趋零排放。技术瞄准我国污染“大户”—水泥行业高温烟气中细颗粒物的排放防控问题，开发一种针对水泥行业高温烟尘趋零排放滤料工业化成套制备技术，并规模化应用于大中型水泥生产线，满足国家相关环保法规标准的严苛要求。研发成果可推广至钢铁、化工、电力等领域，能够有效控制行业细颗粒物的排放，改善大气环境，带来经济效益同时，能有效减少危害人体的污染颗粒物排放、改善生态大气环境。

- 技术内容

本技术通过除尘器的优化设计及关键材料的研制实现智能化除尘系统烟尘的趋零排放目标。主要技术内容包括水泥窑用高效低阻覆膜滤料制备、智能化袋式除尘系统及装备研究。本技术成果主要研制出了渐扩式结构PTFE薄膜，发明了表面凸点结构针刺毡基材制备技术，设计热固性合成纤维微氟处理剂配方；研发了核心装备和成套工艺技术，发明了智能清灰控制、预警、袋笼自纠偏及应急处理技术。

- 绿色低碳技术效果

技术成功实现水泥行业烟尘的趋零排放，实现了水泥窑烟尘排放浓度由20-30mg/Nm3降至5mg/Nm3以下，运行阻力小于800Pa，年均减排粉尘量17.3万吨，可节能9.28亿元。该技术可使相关产业满足国家相关环保法规标准的严苛要求，符合国家“绿色发展”规划，带来较高的经济效益，降低了人力成本、治污成本。

- 技术示范情况

本项目技术成果已成功应用于国内外多条大中型水泥生产线，烟尘排放浓度和运行阻力均达到目标要求。本技术成果部分应用情况如下：

1.济宁中联项目7200t/d水泥生产线，粉尘排放浓度3-4 mg/m3。联系人：赵经理，联系电话：13455595000。

2.淄博山水项目5000 t/d水泥生产线，粉尘排放浓度2-5 mg/ m3。联系人：张经理，联系电话：15065856865。

3.曲阜中联项目4500 t/d水泥生产线，粉尘排放浓度3.6-4.4mg/ m3。联系人：张经理，联系电话：15254779397。

- 成果转化推广前景

在国家不断加严水泥行业超净排放要求的背景下，市场对于超低排放、高品质、高稳定性的水泥覆膜滤料需求不断增长。除了对于滤料常规性能要求愈加严格外，苛刻的工况、复杂的烟气成分、极低的排放标准等对滤料性能提出了更高的要求，因此水泥工业高温烟尘趋零排放用滤料制备成套技术意义重大，市场前景广阔。技术成果经专家鉴定，综合技术水平达到国际先进，其中渐扩式梯度结构膜与表面凸点针刺毡的复合滤材结构设计及制备技术，以及高过滤效率处于国际领先水平。技术成果获中国专利金奖。技术成果亦可推广至钢铁、化工、电力等领域，对推动环保行业技术进步、实现绿色和谐发展具有重要意义。

- 联系方式

技术信息咨询单位：中材科技膜材料（山东）有限公司

联系人：张明远

电话：0632-5261268

E-mail：tzmy777@163.com

- 3.磁悬浮离心鼓风机综合节能技术

- 适用范围

本技术开发形成的高效节能磁悬浮鼓风机属于通用机械，应用于环保和节能领域，替换传统高耗能风机，可广泛应用于造纸、纺织业、食品、制药、污水处理、水泥、化工、水产养殖、电站/钢铁工业、石化等行业的曝气、排蒸汽、压缩、低压工作、气体输送、物料运输等领域。本技术成果对于易燃易爆高粉尘场景，具有使用局限性。高盐高碱高寒高潮湿环境，对电机和叶轮有腐蚀影响。磁悬浮鼓风机是水污染防治的主要设备，主要应用于城市污水处理厂和造纸、化工、纺织、钢铁、有色金属等行业的污水处理，可使污水处理厂的整体成本降低20%。

- 技术内容

该技术采用磁悬浮轴承技术，消除摩擦，无需润滑。自主研发的永磁偏置解耦磁轴承，控制精度小于10微米，轴承系统的功耗降低90%，实现了转子超稳定悬浮和高速运转；高速电机直驱技术，避免机械传动损失。开发了灌装式永磁电机转子、同轴自冷却系统、三闭环控制系统等关键技术，实现了电机转子200℃高温不退磁，比同类电机功耗降低6%；利用智能管理模式，根据工况进行风量、风压调整，实现防喘振、防过载及异常工况下操作，高度智能化，降低了操作和维护要求。

- 绿色低碳技术效果

与传统罗茨风机相比，该技术成果可节能30%以上，噪音由120分贝降低至80分贝，寿命长达20年。经测算，全国工业总需求量约为18万台，实现全部替代后，年节电630亿度，节约标煤1934.1万吨，间接减少二氧化碳排放4725万吨，可使污水处理厂整体费用降低20%，水泥厂生产每吨水泥电耗降低2度，节能降碳效果良好。

- 技术示范情况

1.技术工程示范一：临朐山水水泥有限公司节能技改项目

2017年3月，该公司安装4台磁悬浮离心鼓风机，用于煤粉输送，相比罗茨风机，年节能达到43.2%，噪音降低至73分贝左右。

地址：临朐县五井镇五井中村工业路6号，联系人：王经理，联系电话：18453672063。

2.技术工程示范二：蓬莱新光颜料污水处理厂绿色技改项目

2018年5月，蓬莱新光颜料安装2台，节电45.5%，年节电56万度，节省电费48万元，授予“节能降噪利国利民”锦旗。

地址：山东省蓬莱市北沟镇海润南路3号，联系人：赵强林，联系电话：13805455392。

3.技术工程示范三：重庆云阳水务污水处理厂绿色技改项目

2019年7月，安装1台磁悬浮离心鼓风机，年节电量62.5万度，年节电率达到40%，噪声降低至76.3分贝，被授予“节能降噪立竿见影”锦旗。该污水厂目前日处理规模4万吨，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。

地址：重庆市云阳县青龙街道滨江东路101号，联系人：聂琨，联系电话：18523219345。

4.技术工程示范四：山东冠华蛋白肠衣有限公司节能技改项目

2020年8月，安装一台110kW磁悬浮鼓风机替换一台130kW的罗茨风机，用电量由130度降至83度，节能率达到36%，节能效果良好。

地址：山东省聊城市莘县，联系人：刘波，联系电话：15964377268。

- 成果转化推广前景

本技术成果经中国轻工业联合会院士专家鉴定，整体技术达到国际领先水平，拥有国家知识产权57件，其中发明专利16件，荣获中国建筑材料联合会科技进步二等奖、潍坊市科技进步一等奖、潍坊市重大节能成果奖等奖励；列入国家增强制造业核心竞争力专项和山东省新旧动能转换重大项目库；入选国家工信部“能效之星”产品目录，能效值全国第一；列入由国家发改委、科技部等四部委联合出台的《绿色技术推广目录（2020年）》。

该技术可应用于污水处理、水泥、造纸、化工、热电、钢铁等高耗能领域。经测算，全国工业总需求量约为18万台，实现全部替代后，年节电630亿度，节约标煤1934.1万吨，间接减少二氧化碳排放4725万吨。根据《国家工业节能技术装备推荐目录》，磁悬浮离心鼓风机目前推广比例为2%，双碳目标下，2021年预计推广比例达到4%，市场前景广阔。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东天瑞重工有限公司

联系人：邹勇强

电话：18053635652

E-mail：tr9909@126.com

- 4.二氧化碳工业固定利用工程技术

- 适用范围

该技术适应领域为高能耗高排放的传统工业，尤其是需要二氧化碳减排的煤化工企业。该技术需要上游配套尿素合成工艺，三嗪醇的生产需要经过尿素中间体，反应温度220-250℃、常压下进行；二氧化碳纯度≥95%、氨纯度≥95%，对地理条件、原料来源无要求。

- 技术内容

本技术是对CO2的资源化利用，利用CO2和NH3在一定工艺过程条件下发生氨化反应，得到CO2含量≥87%、且性质稳定的三嗪醇。技术成果提出了一种规模化工业利用CO2的方法，该方法易工程配套，能耗少，CO2封存成本低；三嗪醇中CO2含量≥87%（固碳比高）；三嗪醇可长效固碳、附加值高、用途广泛，以三嗪醇为原料可生产高分子材料。

- 绿色低碳技术效果

该技术生成1吨三嗪醇需要消耗1吨CO2， CO2含量≥87%，是目前利用CO2有效的方法。

按示范工程500 kg/h的CO2固定能力，每小时消耗500kg CO2，年运行时间按7200小时计算，则年产3600吨三嗪醇，每年可消耗3600吨CO2。

- 技术示范情况

工程名称：尿素制氨烟气脱硝示范工程

所 在 地：山东淄博

工程规模：三嗪醇每小时生产能力可固定500kg CO2

工程数量：1套

运行时间：3600h

运行效果：获得三嗪醇白色固体，质量良好，单程转化率为75%（在优化反应条件下，工艺过程总的三嗪醇产率可达95%），纯度为90%， CO2含量达到87.7%。技术指标中，三嗪醇为白色固体，生成温度为220-240℃，纯度≥86%，CO2含量≥87%。

联系方式：王经理，联系电话：15169082922。

- 成果转化推广前景

我国是全球二氧化碳第一排放大国，根据BP相关数据，2019年，我国CO2排放量为98.25亿吨，增幅为3.4%，高于近10年的平均水平（2.6%），也高于世界平均水平（0.5%）。双碳目标下，CO2封存利用成为发展趋势，目前已经实现工业化的CO2化学利用技术包括合成尿素、无机碳酸盐等，但尿素和无机碳酸盐的在使用过程中易放出CO2，还有一些研究尚处于实验室阶段。本技术为CO2减排利用提供了新的思路和方法，目前，该项目已完成中试，进行了技术鉴定和项目论证，可实现CO2的规模化固定利用，技术成熟度优势明显。该技术处于推广阶段，预计2021年项目落地可达到5000吨CO2减排量。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东大学

联系人：朱维群

电话：13605408621

E-mail：zhuwq@sdu.edu.cn

- 5.混合溶剂金属膜干法回收成套技术工艺

- 适用范围

该技术适用于涂层、印刷、电子、化工、汽车、医药、油库、油田、石化、再生纤维及橡胶制品等废气中的溶剂气体回收。

- 技术内容

针对挥发性有机化合物废气回收难度大且成本高，破坏法工艺又造成资源浪费的问题，该技术研发出一种挥发性有机化合物回收利用工艺。将含有挥发性有机化合物的废气通过风机送入分子筛吸附塔吸附废气中的溶剂分子，吸附饱和后可进行自动反冲洗（即为氮气解析），同时切换至另一分子筛吸附塔，废气经过吸附后达标排放。该技术可将富含挥发性有机化合物混合溶剂的解析液经过蒸发分馏后进行冷凝，从而得以回收利用。一方面对资源进行回收再利用，节能环保，循环经济；另一方面减少企业用电和用气量，节能减排，低碳经济。

- 绿色低碳技术效果

该技术可以将含有高浓度溶剂的气体降至20mg/m3以下排放，可实现回收再生量的比例达到95%，可降低电耗和天然气的使用量，降低企业的碳排放，增加企业可交易碳指标，助力“双碳”目标的实现。

- 技术示范情况

目前该技术已在山东胜利生物工程有限公司203车间进行4-甲基-2戊酮的回收应用。

地址：山东省济宁市高新区同济路118号

联系人：武延玲，联系电话：13686372081。

- 成果转化推广前景

目前对废气处理的主流技术手段均是采取破坏法来达到环保的目的，无法资源化利用，且增加碳排放。该技术自主创新研发挥发性有机化合物回收工艺，实现回收再生量95%，排放浓度低于20mg/m3，既能解决活性炭不易解附，不能多次使用的问题，又能破解燃烧法将挥发性有机化合物气体烧掉，不能变废为宝，无法冷凝回收、精馏再用的问题。

该技术适用于涂层、印刷、电子、化工、汽车、医药、油库、油田、石化、再生纤维及橡胶制品等领域，对我国大气污染治理有促进作用，应用前景广泛。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东公正环境科技有限公司

联系人：张连盟

电话：13695419616

E-mail：13695419616@163.com

- 6.烟气无触媒除酸脱硝技术

- 适用范围

该技术适用于热电，钢铁，水泥，石油加工等领域。重点解决石油化工、金属冶炼等行业锅炉和烟气排放中，硫酸雾和氮氧化物的脱除难题，彻底的脱除同时，对原有工艺不产生影响。该技术还可以解决烟气绿色排放的问题，同时可以将硫酸雾进行脱除，降低设备腐蚀和检修难度。该技术适用于热电、石油化工领域有600-950温度区间的烟道、加热炉或者燃烧炉，同时烟气要求氧含量低于4%。

- 技术内容

该技术针对湿法脱硫工艺易脱除SO2而不易脱除SO3的现状问题，将SO3在进入烟气脱硫工序前变为易脱除的SO2，同时开发了实施这一工艺的HC-DNS系列还原剂。该还原剂在一定温度条件下，能与氧化性气体发生氧化还原反应，将氧化性气体还原为易二次处理或可直接排放的无害气体。该技术反应温度600-900℃，不需要额外增加反应器，同时没有氨逃逸。该技术研发的还原剂及工艺突破了传统酸碱中和、湿法脱硫的工艺束缚，形成了粉末还原剂还原脱除SO3的新方法，解决了硫酸雾排放产生的蓝烟问题。此外，在脱除SO3的同时，还原剂还可将烟气中部分NOx还原为N2、H2O等清洁成分。

- 绿色低碳技术效果

该技术可实现一种技术脱除两种污染物，基础投入成本和运行成本低，同时该技术使用不需要对原有装置进行停工改造，可以在线投用。可实现硫酸雾脱除率60%-80%，氮氧化物脱除率40%-80%。

对比SNCR技术，该技术不需要设置额外的高温反应器（900℃-1100℃），减少了热能的消耗和二氧化碳的排放，同时高效脱除SO3和NOx，使用周期长，没有氨逃逸。通过该技术使用，单套设备可实现二氧化碳排放量年减少13万吨。单套设备高温烟气处理量为4×109Nm3/年，单套设备可以脱除1600吨SO3和NOx的混合污染物。

- 技术示范情况

该技术目前处于工业试验和工业推广阶段。

在大连石化80万吨/年催化装置应用该技术，4h试验过程中，在烟脱工艺不变的前提下，烟脱后硫酸雾浓度显著降低，脱除率达64.3%，NOX的脱除率为32.6%。

地址：辽宁省大连市甘井子区山中街1号

联系人：王国刚，联系方式：13045010752

- 成果转化推广前景

目前，石油化工、金属冶炼、水泥等行业在国家发展中占据重要的经济地位，国内众多炼油厂中装备了SCR脱硝系统，装置需要停工改造且投入费用大，后期需要更换催化剂，更换成本高；金属冶炼、水泥行业多为SNCR装置，需要先将温度升到1000℃左右然后才能进行反应，氨水运输和储存都存在安全隐患。同时国家对于烟气排放要求愈发严格，技术市场广阔。目前很多装置内烟气含有硫酸雾，虽然目前针对硫酸雾没有明确的排放标准，但是对环境的损害和设备的腐蚀相当严重。该技术可以有效脱除硫酸雾，减少对环境的污染和设备装置检修的耗材使用量。该技术推广应用，会解决SCR和SNCR工艺应用过程中出现的问题及二次污染，同时可以降低运行成本和初始投入。

该技术还在工业推广过程中，技术较为成熟，已完成工业试验，预计2021年在热电、石油炼制等领域应该可以实现3套以上的应用。

- 联系方式

技术信息咨询单位：青岛惠城环保科技股份有限公司

联系人：赵洁

电话：15265208102

E-mail：zhaojie@hcpect.com

- 7.溶剂回收型VOCs治理连续吸脱附成套技术

- 适用范围

该技术可对石油化工、精细化工、钢铁、焦化、医药防护、塑料、橡胶及喷涂等行业不同浓度和风量的VOCs尾气进行治理。该技术使用范围广，可对不同浓度的大多数挥发性有机物实现回收再利用；工艺适用浓度范围广，抗负荷冲击能力强，床层阻力小，可利用下游企业原有风机，无额外能耗。另外，该技术稳定、设备运行可靠，常温常压操作对环境不敏感，适用性强，可用于防爆区，无二次污染，市场接受度高。

- 技术内容

该技术针对石油化工、精细化工、钢铁、焦化、医药防护、塑料、橡胶等行业VOCs特点，通过物理、化学或生物等改性手段，定向制备高性能炭基功能新材料，实现VOCs废气高效吸附-脱附。对比目前各类VOCs治理技术不成熟、运行成本高等问题，该技术开发了成套集过滤-吸附-回收为一体的VOCs治理工艺技术及装置，并建立VOCs资源化利用一体化成套装备技术集成与工业示范，实现工业尾气无害化、资源化处置，克服了现有技术壁垒，具有显著的创新性，达到国内先进水平。

- 绿色低碳技术效果

该技术制备的可调节式连续吸脱附VOCs净化回收装置，可对不同浓度和风量的VOCs尾气进行治理。目前该装置已在英科医疗股科技股份有限公司实现应用，该装置处理尾气气量达200000m3/h。以此为例，该装置每年可回收VOCs溶剂1500吨，进口浓度在1000mg/m3，可实现VOCs排放浓度≤20mg/m3（国家标准≤50mg/m3），处理效率≥98%，VOCs回收效率≥99%。该技术与目前市场应用较广的RTO技术相比，可回收VOCs溶剂1500吨，节省天然气320万m3，综合减少二氧化碳等温室气体排放4904吨/年，（D70溶剂油参考柴油二氧化碳排放系数：3.0959kg CO2/kg；天然气碳排放系数：1.96kg CO2/kg）。

- 技术示范情况

项目名称：英科医疗股科技股份有限公司PVC手套生产车间20万m3/h VOCs治理及溶剂回收项目

所在地：英科医疗股科技股份有限公司（淄博市临淄区）

工程规模：20万m3/h VOCs尾气，入口浓度：约1000mg/ m3，效果：排放浓度≤20mg/m3，每年回收溶剂1500吨/年，处理效率≥98%，回收效率＞99%。

联系人：英科医疗股科技股份有限公司 李鹏，联系电话：18905331389。

- 成果转化推广前景

该技术目前已经形成工业示范工程，并完成推广应用，具有成熟可靠的工艺路线、设备及系统集成条件。该技术已在医疗防护（手套）行业成熟应用，该行业市场容量需处理风量约5000万m3/h，VOCs治理量约30-40万吨/年，碳排放量约93-124万吨/年，截至到2021年底，预测该技术将在医疗防护（手套）行业几个龙头企业（英科医疗和蓝帆医疗）普及应用，在该领域市场份额达到3%以上，为企业新增收入2亿元。同时，针对石油化工、钢铁、焦化、橡胶制品、喷涂等工业尾气中VOCs的污染问题，建立2-5处示范工程，挖掘市场。

- 联系方式

技术信息咨询单位：淄博鹏达环保科技有限公司

联系人：许克

电话：0533-7663667

E-mail：Office@pengdaep.com

- 8.一种低成本高功效的生态降解地膜覆盖栽培技术

- 适用范围

适用于我国主要的覆膜作物栽培，包括花生、马铃薯、棉花、蔬菜、烟草、玉米、草莓等。

- 技术内容

该技术是以绿色环保的食品级纳米高分子复合材料作降解助剂，促进地膜在常规自然环境中的光、氧、热作用下，加速氧化分解成亲水性低分子氧化聚合物，然后进一步通过环境微生物作用，最终降解成水、无害气体和土壤有机质，回归生态圈，从源头解决地膜带来的农田“白色污染”问题。

可结合种植作物需求、农事操作模式、应用效果等调控地膜降解速度，避免降解过快/过慢影响作物保温保墒需求和作物生长发育。该技术通过了中科院王佛松院士的技术鉴定，认为，技术达到国际先进水平，工程院陈学庚院士对其进行了应用效果鉴定。技术成果取得了国内外30多家第三方权威检测机构认证，研发团队先后制定了32项企业标准，参与制定了7项地方、团体、行业标准和5项国家标准。

- 绿色低碳技术效果

相比普通地膜，使用生态降解地膜可节约50%原材料投入成本和生产能耗，有效节约石化资源消耗；同等覆膜面积，使用生态降解地膜，可减少地膜使用量，节约地膜生产能耗；无需回收残膜所需能耗和电耗，减少残膜焚烧释放的CO2，实现从源头到终端的节能减排。

- 技术示范情况

1.大蒜专用全降解生态地膜应用；济南市莱芜区寨里镇、羊里镇；2.2万亩。联系人：白雪英，联系电话：13863429365（莱芜市莱城区落地旺姜蒜种植专业合作社）。

2.设施蔬菜专用全降解生态地膜应用；淄博市临淄区；1万亩。联系人：白京涛，联系电话：13625334088（山东思远农业开发有限公司）。

- 成果转化推广前景

生态降解地膜覆盖栽培技术是基于生态降解塑料这一核心技术基础上，从源头到终端解决农田塑料污染。该技术在2008年实现成果转化和产业化，经过10年发展，生态降解地膜在全国28个省区实现大面积应用，推广面积达600万亩，应用作物涉及棉花、花生、马铃薯、大蒜、烟草、玉米、蔬菜、药材等30余种，累计减少农田白色污染2万吨，在全球降解塑料行业居于领军地位。

该技术兼容性强。无需投入大量资金和场地进行厂房改造、更换设备和工艺，原有的塑料加工工艺和设备即可满足生态降解地膜的生产加工。该技术解决塑料污染的同时实现碳减排，生态降解地膜从源头到终端解决了农田塑料污染问题。该技术综合成本低。生态降解地膜与普通地膜的亩均投入费用相当，约为80元/亩，但是普通地膜需要回收，人工回收残膜成本约40-60元/亩。生物降解地膜亩均投入费用约240元/亩，约为生态降解地膜的3倍。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东天壮环保科技有限公司

联系人：李静

电话：17305417586

mail：tianzhuanglj@126.com

- 9.CO-CH-SCR催化剂制备关键技术

- 适用范围

应用于焦化、钢铁烧结及垃圾焚烧等行业。

- 技术内容

焦炉烟气经一级余热锅炉后进入SDS脱硫反应器，反应器内烟气中的SO2与激活后的钠基脱硫剂反应脱除SO2，脱硫后的烟气计入布袋除尘器，脱硫生成的固态灰与其中的烟尘一起被高效捕集。烟气随后进入SCR脱硝反应器，在SCR脱硝内安装中低温催化剂和吹灰器，烟气中的NOx在中低温催化剂作用下和喷入的NH3发生还原反应生成N2和H2O，脱硝后的烟气进入二级余热锅炉再经烟囱排放。

- 绿色低碳技术效果

山西翼城飞翔铸管有限公司70平米烧结机烟气脱硫脱硝工程，该锅炉NOx初始浓度≤300mg/Nm3，要求NOx排放浓度≤100mg/Nm3，在不喷氨水的状态下，具有不低于70%的脱硝效率。每小时可以减少浓度为20%的氨水用量约200kg，节省电费30kw·h，可以减少CO排放量120kg。按照每年运行8760小时计算，每年可以节省氨水约计1752吨，节约耗电量约计26.28x104Kw·h，减少CO排放量约计1051.2吨；按照浓度20%氨水市场价格为800元/t，电费为0.65元/kw·h计算，每年可以节约运行成本157.242万元，可以减少温室气体CO排放量约1051.2吨。

- 技术示范情况

1.项目名称：山西光大焦化气源有限公司焦炉烟气超低排放深控工程

项目所在地：山西襄汾

项目规模：80万+120万吨焦炉烟气SDS脱硫+低温SCR脱硝改造工程

项目效果：不喷氨工况下具有60%的脱硝效率，少量喷氨状况下可达到95%以上，可以节约80%的喷氨量。

联系人：郭厂，联系电话：13734068598。

2.项目名称：内蒙古正能热电有限公司130t/h煤气锅炉脱硝工程

项目所在地：内蒙古鄂尔多斯

项目规模：130t/h兰炭燃气锅炉

项目效果：不喷氨工况下具有70%的脱硝效率，少量喷氨状况下可达到95%以上，可以节约80%的喷氨量

联系人：李建华，联系电话：13931553373

- 成果转化推广前景

我国超过90%的锅炉、烧结机、窑炉、加热炉的烟气脱硝装置采用的是SCR脱硝工艺。据工信部权威发布，2020年中国钢铁产量超过了10亿吨，焦炭产能40亿吨，按照其中烧结机催化剂装填量超过了8万m3、焦炉催化剂填装量为30万m3，即使只有20%企业采用CO-CH-SCR工艺来估算，每年需要约7.6万立方米的CO-CH-SCR催化剂。

该技术CO-CH-SCR催化剂相比NH3催化剂，能大量节省运行成本，其运行费用是常规脱硝催化剂的30%，氨逃逸、铵盐排放量低。能大量减少CO的排放量，符合十四五提出的碳中和、碳达峰的政策。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东江宇环保科技有限公司

联系人：卜云江

电话：15306333588

E-mail：sdjybyj@163.com

10.蒸汽锅炉节能装置制备技术

- 适用范围

该技术适用于电煤、生物质发电、电热、燃气、燃油、余热发电等各种形式的蒸汽锅炉。该技术不改变锅炉既有结构，串联多极锅炉节能装置安装在除氧器前的进水主管道上，施工简单，不受对环境、技术参数等干扰因素的影响。

- 技术内容

该技术利用高能物理材料和永磁材料相结合，同时采用自主研发设计的串联多极式特殊磁路对锅炉用水进行深度处理，处理后的水极大削弱了水分子间作用力，降低了水的汽化潜热，减少水生成水蒸汽时的能耗，提高了锅炉的蒸发速率和效率，达到节能的效果。

- 绿色低碳技术效果

锅炉用水经自激发能量场处理后，吨标煤产汽量增加150kg以上，锅炉节能率达0.5%-3.5%，折合发电煤耗，每千瓦时可降低1.5-5克标准煤。水压阻力小于0.03MPa，使用寿命长达10年以上。以实施的460t/h锅炉为例，改造前年用煤炭33万吨标准煤，采用串联多极锅炉节能装置改造后，年用煤炭32.5万吨标准煤。

- 技术示范情况

1.滕州亿达华闻锅炉节能改造项目，该项目总投资120万，平均年节能价值63.8万元，投资回收期1.9年。联系人：王玉峰，联系电话：13676322966。

2.高青虹桥热电有限公司加装锅炉节能装置项目，锅炉热效率提高2.91%。联系人：毛工，联系电话：18560291101。

3.山东淄博瑞光热电有限公司130吨循环流化床锅炉节能改造，安装锅炉节能器后，综合节能率3%以上，年平均节约标煤4500吨以上。联系人：张工，联系电话：13864316676。

4.鲁北热电有限公司锅炉节能器项目，锅炉节能器投入后比投入前的吨标煤产气量增加0.176t/t。联系人：姚工，联系电话：13905433010。

5.华能曲阜电厂锅炉节能装置项目，供电煤耗由蒸汽锅炉节能装置投运前后的数据对比、锅炉效率提高了0.76%，且供电煤耗降低2.58g/kw.h。联系人：宫玉柱，联系电话：18853788111。

- 成果转化推广前景

该技术大型电站蒸汽锅炉节能装置属于原创性技术，被山东省能源局列入2020年度能源领域重点技术、产品和设备目录。

以实施的460t/h锅炉为例，改造前年用煤炭33万吨标准煤，采用串联多极锅炉节能装置改造后，年用煤炭32.5万吨标准煤，每年节约5000吨标准煤，减排二氧化碳12500吨。2020年各类锅炉（电煤、生物质发电、电热、燃气、燃油、余热发电）消耗能量折合标煤25亿吨，按平均节能率2%计，每年可节约标煤5000万吨，煤的价格按照800元/吨计算，每年可节约400亿。可减少排放二氧化碳13000万吨，二氧化硫5900万吨，氮氧化物308万吨。

- 联系方式

技术信息咨询单位：胜利油田顺天节能技术有限公司

联系人：王传友

电话：13371505688

E-mail：wangcy0546@163.com

- 11.高效吸收式热泵技术

- 适用范围

该技术可利用于工业余热回收节能减排，适用于电厂、油田、化工、钢铁、海水淡化、纺织、造纸、食品生产等余热浪费严重领域。该技术应用需要投入少量高温热源作为驱动热源（如蒸汽、热水、燃气等），回收利用低温热源（如废热水、烟气等），主要用于满足用户的供热需求、供冷需求或者产蒸汽需求等方向。

- 技术内容

高效吸收式热泵是以溴化锂溶液为吸收剂，利用少量高温热源为驱动热源，回收利用低温热源，制取所需要高温热媒。性能系数大一般为2.2-3.1。该技术通过特有的分段吸收技术，大幅提升双效热泵机组COP和温升界限。可回收工业余热作为热泵低温热源，有效解决了现有技术能源利用效率低的问题，经济效益显著，节能环保，大幅降低污染物和CO2的排放量。

- 绿色低碳技术效果

以孚日集团吸收式热泵回收余热供暖项目为例，采用6MW高效热泵机组，供暖季综合可回收余热负荷3.83MW，一个供暖季回收余热量3.97万GJ，相当于供暖节省标煤1354吨，项目实测节省蒸汽量7000吨。余热回收量折合节省标煤1354吨，相当于减排SO2量11.51吨，减排NOX量10.02吨，减少CO2排放量3548吨。高效热泵机组综合节能率达到63.8%，对比同类热泵节能率提高了48.7%，相当于节省供暖蒸汽量是同类热泵的1.487倍。

- 技术示范情况

项目名称：山东孚日集团吸收式热泵回收余热供暖项目

在山东省高密市，山东孚日集团吸收式热泵回收余热供暖项目，采用6MW蒸汽型高效吸收热泵机组，经国家空调设备质量监督检测中心检测，供暖季机组综合COP达到2.76，比原有蒸汽供暖节省蒸汽量63.4%，节能减排效益显著。

项目地点：山东省高密市

项目联系人：刘永久，联系电话：13854464159。

- 成果转化推广前景

国内同行业同类技术应用到供热方向，普遍采用单效吸收式热泵，能效为1.75左右，属于低效热泵机组。该技术应用到油田余热回收供热，已经产业化大规模应用，应用成熟。可广泛应用于电厂、油田、化工、钢铁等余热丰富的场合，市场容量巨大。高效吸收式热泵技术应用项目，具有单体规模小、市场体量大、项目配置灵、机组能效高、项目效益好等特点，可操作性强，具有显著的经济效益和碳减排效益。随着国家双碳目标的提出，高效热泵项目示范效应优势更加明显。

- 联系方式

技术信息咨询单位：青岛东方热谷节能技术工程有限公司

联系人：于洪涛

电话：18660239933

E-mail：yuhongtao128@163.com

- 12.高辐射覆层节能技术

- 适用范围

该技术适用于冶金、焦化、石化、电力、热力等行业的工业炉窑，主要应用于高炉热风炉，其它行业炉窑可参照使用。适用高辐射覆层节能技术应符合以下条件：基体表面应坚实不易剥落，无釉化，无油污；覆层不宜与液态、固态物料或水蒸汽接触；覆层工作温度宜在300℃-1700℃。

- 技术内容

高辐射覆层节能技术是将高发射率材料涂覆于热风炉蓄热体表面，提高蓄热体的蓄热、放热能力达到节能减排的目的，为钢铁企业实现碳中和提供了碳减排优选的解决方案。

该技术已在国内外80余家钢铁企业700余座热风炉应用，累计实现经济效益219亿元，减少碳排放1413.94万吨。该技术获得了国家发明专利9项、日本和俄罗斯发明专利各1项，制修订国家、行业标准17项，形成了涵盖技术、产品、施工、应用和检测等全方位的知识产权体系和标准体系。

- 绿色低碳技术效果

高辐射覆层节能技术主要应用于高炉热风炉，可以提高热风炉蓄热体蓄热量10%以上，减少能源消耗5%以上，减低碳排放2.62kg/吨铁，应用于焦炉、轧钢加热炉、石化和热电加热炉和锅炉，可以节能3%以上。同时，能够改善耐材物理性能，减缓耐材渣化，延长炉窑寿命，一次性投资，无任何运营成本，投资回报率高。

- 技术示范情况

1.2015年宝钢湛江2#5050m3高炉热风炉采用了该技术，有覆层的2#高炉热风炉比无覆层的1#高炉热风炉节约煤气5.9%。2020年，宝钢湛江3#号高炉热风炉2020年再次应用该技术。

宝钢湛江项目联系人：苏威，联系电话：13801950558。

2.鞍钢新5＃2580m3高炉3座热风炉硅质格子砖应用高辐射覆层节能技术。高炉热风炉热风温度提高23℃，系统热效率提高4.62%，烟气温度降低24℃，鞍钢新10#、11#分别于2012年和2018年在此应用。

鞍钢项目联系人：孟凡双，联系电话：15242282338。

3.沙钢自2009年5800m3高炉热风炉开始应用，厂内所有高炉包括2500 m³、1080m³高炉热风炉在新建或者大修过程中均应用了该技术，蓄热体试样蓄热量均提高10%以上，对应节约煤气5%以上。

沙钢项目联系人：黄兴明，联系电话：13962479391。

- 成果转化推广前景

高辐射覆层节能技术已在宝武集团、河钢、首钢京唐、沙钢、山钢、日钢、浦项制铁、安赛乐米塔尔等国内外80余家钢铁企业的600余座热风炉上应用。纳微米高温红外节能涂料自动化生产线，年生产能力达1500吨。

高辐射覆层节能技术应用在高炉热风炉上，可提高蓄热体蓄热能力10%以上，综合降低煤气消耗5%，降低碳排放2.62kg/吨铁，吨铁效益3元左右。

现全国有高炉热风炉3000余座，年产能7亿吨。据统计，生产吨铁产生1600m3高炉煤气，自用38%，若采用高辐射覆层节能技术按节约煤气5%计算，则吨铁可节约30m3煤气。若国内高炉热风炉全部采用高辐射覆层节能技术，可实现年节约高炉煤气210亿m3，折合年节约标准煤约270万吨，减少CO2排放量约650万吨。

高辐射覆层节能技术目前推广率20%左右，按现在高辐射覆层节能技术推广速率，2021年计划未来年推广比例达到25%，即全国有750座热风炉应用技术，能实现年节约高炉煤气52.5亿m3，折合年节约标准煤约67.51万吨，减少碳排放量约45.85万吨。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东慧敏科技开发有限公司

联系人：刘常富

电话：15054124183

E-mail：sdhmkj001@163.com

- 13.太阳能无霜式双源热泵供暖系统集成应用技术

- 适用范围

该技术适用范围较广，在阳光充足的地区均可使用；可应用于户用采暖、医院、学校、住宅小区、工业企业等建筑采暖，也可满足全年热水需求。

- 技术内容

采用自主研发的太阳能空气集热器技术和空气源热泵采暖技术，可通过太阳能集热器对空气进行处理，提高蒸发温度的方式来提升空气源热泵的能效，使空气源热泵远离结霜区，从根本上避免结霜，实现全工况无霜运行。另外，还可以通过空气源热泵与太阳能空气集热器的能量调节和互补，克服太阳辐射间歇性和不稳定性对系统的不利影响，实现高效、稳定的供热。

- 绿色低碳技术效果

与国内外同类技术相比较，该技术解决了使用空气源热泵冬季采暖易结霜问题，实现了全工况无霜运行。使用该技术进行供热，可实现全过程碳减排。以年取热面积30万m2为例，年可节约标准煤26978.1吨；二氧化碳年减排量为70143.06吨，二氧化硫年减排量为647.47吨，烟尘年减排量为269.32吨。

- 技术示范情况

目前该技术已经实现产业化，2020年以来，该技术市场占有率约5%。

示范工程名称：2020年秦皇岛地区近200万平米采暖

所在地：河北省秦皇岛青龙县、卢龙县、昌黎县、抚宁区

工程规模：13938户，1.5亿元

运行时间：1年

运行效果：实现了24小时持续、稳定供热。使用该技术进行采暖，运行费用是电锅炉的1/12，是燃气锅炉的1/6。

联系人：郭伟伟

联系电话：13310690006

- 成果转化推广前景

近年来，部分南方地区开始了供暖过冬，未来十年，南方供暖总市场规模预计在4000亿-5000亿，每年会以400亿的速度增长。北方清洁供暖每年可达300亿元，长三角供暖兴起预计5000亿元，中长期（2060年碳中和）近1万亿元。工业热水、住宅热水市场每年可达3000亿元。

该技术采用自主研发的太阳能空气集热器技术和空气源热泵采暖技术，实现了24小时持续稳定供热，具有广阔的市场前景。预计2021年，该技术的市场占有率可达到6.2%.

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东阳光博士太阳能工程有限公司

联系人：种法强

电话：18766325628

E-mail：sdygbs@126.com

- 14.无动力沸腾强化传热技术

- 适用范围

该技术适用范围较广，在传热、散热领域，中国移动、电信、联通、铁塔，太阳能及智能手机生产企业等应用。

- 技术内容

公司首创的该技术经华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室、北京科技大学广州新材料研究院以及湖南科技大学材料学院等专业科研机构鉴定，极限热流密度、最大传热能力、传热距离、系统热阻等各项传热技术指标均具有国际领先水平。研发出新技术装备4个：自控温铝热管技术装备、芯片散热技术装备、导冷技术装备、密闭空间节能技术装备。

- 绿色低碳技术效果

该技术高效节能量可达到79%，是其他同类技术的3-4倍。以自控温铝热管为例，年取热面10万m2时，年可节约标准煤3812.81吨；二氧化碳年减排量为22915.34吨，二氧化硫年减排量为311.51吨，烟尘年减排量为82.55吨。

- 技术示范情况

目前该技术已经实现产业化，2020年以来，该技术市场占有率约2.5%。

示范工程名称：中国铁塔股份有限公司连云港市分公司

所在地：连云港

运行时间：1年

运行效果：单个基站全年节能率为 79.36%

联系人：于倩倩

电话：13375660773

- 成果转化推广前景

该技术应用场景十分广泛，主要应用在传热、散热领域，需求量大，相较目前的热管技术有很大优势。密闭空间节能和自控温铝热管有多应用于芯片散热，定制化程度高，具有较强的市场前景。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东速腾新能源科技有限公司

联系人：顾常杰

电话：15152543666

E-mail：49624853@q.com

- 15.热网分布式输配供热技术

- 适用范围

热电联产、区域锅炉房供热。

- 技术内容

热网分布式输配系统原理：在热源设热源循环泵，在热力站设分布循环泵，各自承担热源、一级网输配功能。热源与热网通过均压管或解耦管连接消除流量耦合，热源、热网各自形成环路。

热网分布式输配供热系统改变了传统的“推送、节流”运行模式为“抽用、按需所取”模式，以泵代阀。不仅减少了节流损失、调节响应速度快，而且优化了水力运行工况、满足了热量分配需要。该技术主要设备为分布泵、变频器并辅助热网自控系统。

- 绿色低碳技术效果

进行热网分布式输配供热系统改造后，可节约热量3%-5%，约2万吉焦/百万平方米·采暖期，节约用电30%，约150万度/百万平方米·采暖期，根据节热及节电情况折算后，可综合计算出节约标煤量约1400吨/百万平方米·采暖期，二氧化碳排放量减少约3800吨/百万平方米.采暖期。污染物减排量：粉尘及氮氧化物产生量减少各约10吨/百万平方米·采暖期，二氧化硫产生量减少约20吨/百万平方米·采暖期。

- 技术示范情况

1.项目一：烟台东昌供热有限责任公司，2011-2012年

规模：面积94万m2，31个换热站

效果：热耗0.42GJ/m2·a→0.344GJ/ m2·a，降幅22%电耗1.26kwh/ m2·a→0.61kwh/ m2·a，降幅51%

联系方式：烟台市莱山区桐林路31号 闫晓冬，联系电话：17616036536

2.项目二：河北秦皇岛市富阳热力，2016年

规模：面积500万m2，46个换热站

效果：热耗0.476GJ/ m2·a→0.466GJ/ m2·a，降幅2%

电耗0.661kwh/ m2·a→0.376kwh/ m2·a，降幅43%

联系方式：秦皇岛市西港北路25号 陈扬，联系电话：13722550016

3.项目三：肥城市城市热力公司 ，2018年

规模：面积460万m2，64个换热站

效果：热耗0.341GJ/ m2·a→0.321GJ/ m2·a，降幅6%

电耗3.13kwh/ m2·a→1.8kwh/ m2·a，降幅43%

联系方式：泰安市高新开发区阿斯德热电厂 李小龙，联系电话：15288900925

注：a代表采暖季

- 成果转化推广前景

对比传统输配系统，分布式输配系统在满足系统用户需求下，能够在解决水力失调、消除用户的冷热不均，提高系统稳定性以及系统运行调节等方面都有较大优势。

截止目前，北方供暖市场约150亿平方米的规模，分布式输配供热系统自2007年应用以来，至今在全国范围内已推广近3亿平方米，采用这项技术大大降低循环水泵配置功率，提高输送效率，节电在40%-60%，提高分配效率，节热3%-5%，供热系统的水力失调、冷热不均问题得到明显改善。如能在全国三分之一的集中供热区域内推广该项技术，那么每年可节约至少450万吨标煤和75亿度电，节能前景广阔，市场潜力巨大。

- 联系方式

技术信息咨询单位：烟台东昌供热有限责任公司

联系人：闫晓冬

电话：17616036536

E-mail：ytdcjsb@163.com

- 16.10MW及以上型号分体式智能化风力发电叶片模具制备技术

- 适用范围

该技术适用于10MW及以上大兆瓦风力发电机组风电叶片制造。

- 技术内容

由于大型风电叶片模具属于超大尺寸构件，运输极为困难，且设备的智能化成为发展趋势。该技术采用了具有自主知识产权的大型模具分段设计制造技术、智能化控制技术、先进的组合装置设计等核心技术，实现了大型、自加热、液压翻转模具的分体制作、智能化控制，运输费用降低50%以上，组装时间不大于7天，集监控、报警、故障查询、数据收集于一体，减少了生产过程中检验工作量。从而大幅提升风电机组发电效率、减少叶片生产设备投资。

- 绿色低碳技术效果

该技术通过制造叶片，经风电装机后全生命期（20年）每年可发电1182600万千瓦时，年节省标煤337.9万吨，相应减排二氧化碳842.4万吨。

- 技术示范情况

| 序号 | 应用单位 | 应用对象及规模 | 应用起止时间 | 单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方电气（天津）风电叶片工程有限公司 | 该公司应用双一科技分体式智能化风力发电叶片模具，包含3-10兆瓦机型累计生产叶片超过2000套，应用叶片累计发电量超过5000MW。 | 2017年至今 | 李雄/采购装备部部长/15522356792 |
| 2 | 中车株洲时代新材料科技股份有限公司 | 该公司应用双一科技分体式智能化风力发电叶片模具，包含2-5兆瓦机型累计生产叶片超过3000套，应用叶片累计实现风力发电量超过5250MW。 | 2017年至今 | 林能发/模具装备部部长/18073371850 |

- 成果转化推广前景

当前，在双碳目标下，风电行业如何更多捕获风能、提高风能利用率成为重要方向。由于大功率风电机组的扫风面积扩大，能有效提高风能利用率，因此风电机组风轮直径大，叶片长度更长成为重要需求。预计2021年产业内10MW及以上风电机组占全部装机量的5%，当年国内10MW及以上分体式智能化风力发电叶片模具市场容量预计可达6台（套）、金额1.2亿元以上。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东双一科技股份有限公司

联系人：夏海龙

电话：0534-2602899

E-mail：office03@shuangyitec.com

- 17.低温施工环境用环保型冷拌沥青的制备及路面快速冷铺技术

- 适用范围

该技术适用于公路行业、主要以路面铺筑沥青材料及养护修补材料为主。研发的冷拌沥青满足冬季低温施工，可作为路面罩面材料应用于低等级农村公路的路面建设，其低温环境下生产与施工的特点，可极大的降低因能源消耗及沥青加热所产生的碳排放量，促进行业的绿色低碳发展。

- 技术内容

该技术研发的冷拌沥青，路用性能良好，造价低，可结合常规石料在冬季低温环境下进行混合料的生产与铺筑，替代常用的热拌热铺沥青混合料，适用于低等级低造价的农村公路，施工条件差、环境温度低的施工作业，在保证路面路用性能、确保铺筑质量的同时，大幅降低了生产与施工温度，降低工程能耗、节省工程造价，极大的减少碳排放量，实现道路材料的降碳环保与绿色发展理念。

- 绿色低碳技术效果

该技术研发的冷拌沥青，解决了传统沥青需要加热较高温度才能应用的问题，其特点是在保证路面铺筑质量的前提下，通过降低沥青的生产温度与沥青混合料施工中的拌和、摊铺温度，降低工程能耗，减少了50%左右沥青烟尘排放量，至少降低了20%的碳排放量。该技术可以较好的实现道路的低碳施工，贯彻绿色道路发展理念，起到良好的节能减排及污染防治的效果。

- 技术示范情况

该技术应用于山东省无棣县高马村低等级农村公路示范工程，冬季施工（平均气温在-10℃左右），采用冷拌冷铺方式，进行试验段（包括村内主干道及街巷道）铺筑。经检测满足路用要求，且经过完整冻融期后，依然未出现常见病害问题。该技术主要适用于低等级农村公路，可克服施工条件差、环境温度低的施工作业困难，在满足路面路用要求的情况下，减小工程能耗，降低碳排放，促进道路绿色发展。

施工单位:山东省滨州远通工程有限公司 蔡保增，联系电话：18766635158

协助施工:山东省滨州市无棣县高马村书记 王伟，联系电话：13791888026

- 成果转化推广前景

目前，基于环保条件下的沥青技术应用还处于起步阶段，大量的公路铺筑依然采用传统的热拌热铺方式，严重影响了低碳排放及环境保护。本项目的低温施工环境用环保型冷拌沥青的制备及路面快速冷铺技术还在进一步推广，且已经逐步应用于部分低等级公路的罩面铺筑。

由于低等级农村公路，一般地处偏僻，施工时运输时间增加，施工条件差、环境温度低，导致路面质量差。该技术环保型冷拌沥青及路面快速冷铺技术，受温度的影响较小，可以保证在长运距、长时间运输条件下，完成路面铺筑要求。对于工程实践中的施工生产等过程，可直接沿用原有的沥青及混合料生产设备，便于混合料生产的同时，避免生产过程中的高温环境，增加生产安全性。该技术可突破运输距离远、施工环境恶劣等限制，施工工艺与传统施工工艺相似，适用性广，适用于低等级低造价的农村公路。

经过试验段及相关的路用性能检测，路面具有较好的路面高温、低温、水稳定特性，较好的应对复杂道路环境的影响。并且满足路用性能的同时，通过降低施工温度，减少了能源消耗等工程成本，实现道路的低碳施工。研发的冷拌沥青价格要低于市面上常用的改性沥青，在减少工程造价的前提下，也可以与绿色道路发展理念良好契合，更有利于实现该技术在公路行业的广泛推广与应用，在未来市场中会逐步占据一定份额。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东省交通科学研究院

联系人：张岩

电话：15661253321

E-mail：nongdazhangyan@163.com

- 18.基于有机固废的重金属污染土壤生态修复集成技术

- 适用范围

该技术适用于电镀、铬盐、制革、采矿及冶金行业等涉及重金属污染场地土壤修复。该技术所涉及的有机废物为土壤环境友好型有机废物，包括生物质炭、沼渣等。所述的沼渣来源于餐厨垃圾、禽畜粪便等厌氧发酵后的固体残渣，不涉及含重金属较高的市政污泥及工业污泥。该技术所涉及土壤中六价铬修复原理是通过生物化学耦合作用将其还原为无毒的三价铬，Pb、Hg、Zn、Cu等重金属修复原理是通过生物络合及化学沉淀作用降低其溶出性及迁移性。该技术对含铬复合重金属污染场地（如电镀污染场地）修复效果突出，可同步实现六价铬的还原及其它重金属的固定。

- 技术内容

该技术提出多源有机固废协同FeSO4生物化学还原铬污染土壤理论，通过有机固废自身还原性物质、微生物电子传递体系，实现了“Fe3+⇌Fe2+”的氧化还原循环，和“SO42-→S2-→S”的定向转化。源头上减少了化学药剂FeSO4的使用量，避免硫酸盐二次污染。产生的S2-可对其它重金属进行固定。该技术配套药剂原位注入系统及臭气原位处置系统。

该技术同步实现了六价铬的还原及其它重金属的固定。同时原位修复土壤技术优势明显，可通过生化反应不断制造还原药剂，同时形成电位差，加速周边区域六价铬的还原及其它重金属的固定。

- 绿色低碳技术效果

异位修复节省70%硫酸亚铁投加，并实现Cr(VI)99%还原，硫酸盐固定率50-70%。突破了传统硫酸亚铁法原位修复的瓶颈，实现了高效的原位修复，现有实验结果表明，场地土壤1个月反应期后，Cr(VI)还原率超过99%，重金属溶出率降低50-90%。一年后追踪检测，相关污染未出现反弹。开发了高效原位钻井工艺，钻进速度提高了37.5%～113.0%，能耗降低了5.65～13.67%。

- 技术示范情况

本技术已在济南裕兴化工厂原厂区铬污染地块、黄河流域济南段某淤背区电镀污染地块、烟台某汽车企业电镀车间、湖南长沙铬盐厂场地、黄石市铁山区工业废弃地等重金属污染修复项目中得到了推广应用，见表2。合计修复土壤及地下水将近60万m3，实现销售收入2.38亿元，新增利润0.69亿元。该技术的推广应用，不仅实现了铬污染土壤的稳定长效达标修复，有效避免了硫酸盐对地下水的污染，而且实现了生物质的资源化再利用，取得了显著的经济、社会和环境效益。

表2 技术示范应用

| 序号 | 单位名称 | 应用对象及规模 | 应用起止时间 | 单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 济南裕兴化工厂原厂区铬污染地块，土方量和地下水量合计20.7万m3 | 2017.07-2019.12 | 郭丽莉/1360103319 |
| 2 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 上海152街坊ABD地块污染场地土壤修复治理，处理重金属污染土壤0.5万m3 | 2020.05-2020.12 | 尹炳奎/13774275481 |
| 3 |  | 上海环球分子筛有限公司地下水修复项目，处理重金属污染地下水3.2万m3 | 2020.01-2021.01 | 尹炳奎/13774275481 |
| 4 |  | 山东烟台某汽车企业历史电镀车间土壤与地下水原位修复工程，处理重金属污染土壤1.5万m3，地下水3万m3 | 2019.08-2020.08 | 尹炳奎/13774275481 |
| 5 | 山东环保产业集团，杰瑞环保科技有限公司 | 济南孙村某电镀工业园土壤及地下水修复工程，处理重金属污染土壤1万余 m3 | 2021.02-至今 | 王海蕊/15269163261 |
| 6 | 山东省地勘局第二水文地质工程地质大队（山东省鲁北地质工程勘察院） | 黄河流域济南段某淤背区电镀污染地块修复工程，处理重金属污染土壤2万余 m3，地下水1万余方。 | 2021.02-至今 | 沙福建/18805346828 |
| 7 | 山东省物化探勘查院 | 山东联盟化工老厂区（东区）土壤修复工程项目，处理重金属污染土方量1.2万m3 | 2018.08-2018.12 | 李扬/18668998820 |

- 成果转化推广前景

我国重金属污染极其严重，其中铬污染尤为突出。铬是重要的战略金属资源，在电镀、鞣革、印染、医药、颜料、催化剂、氧化剂、金属缓蚀剂、合成橡胶、合成香料、油脂精制等工业部门具有广泛应用，涉及国民经济约15%的商品品种，具有不可替代性。铬化工是涉铬行业源头，铬化工产品是下游行业的原料，其中电镀和制革消耗铬化工产品约为75%，因此，铬化工、电镀和制革是我国涉铬最主要行业。同时，中国是世界铬化工第一生产大国，全球的制革和电镀中心，年产量占世界总产量的50%以上，因此其伴随的场地土壤铬污染问题也尤为突出。仅铬化工行业污染场地面积就超过500万平方米。随着2019年《中华人民共和国土壤污染防治法》的实施，污染场地治理受到了越来越多的重视，土壤修复行业迎来了黄金期，市场规模超千亿元。

该技术已经在多个场地获得应用，技术相对成熟。由于土壤修复刚刚起步，本技术也刚刚得到应用，市场规模不大，但也获得了超亿元的经济效益。随着土壤法规条例不断推广及完善，及国家碳减排的需求，本技术未来潜力巨大。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东环保产业集团有限公司、青岛理工大学

联系人：张大磊

电话：15275250739

E-mail：zdl8288@163.com

- 19.一种利用复合微生物巢处理粪水的技术

- 适用范围

该技术适用于生猪、奶牛和肉鸭等规模化养殖场产生的高浓度粪水处理。该技术不受地域、规模、环境等因素的限制。

- 技术内容

该技术基于生物发酵原理，在养殖舍外建设发酵槽，槽内铺设农作物下脚料制作的垫料，添加专用高效菌剂，制成微生物巢。将粪水定时、定量均匀喷洒到巢内，翻抛机翻拌好氧发酵，温度持续保持在55-75℃，水分以水蒸气蒸发、粪中有机物转为腐殖质，实现粪水零排放。

该技术与常用的畜禽粪污处理方式相比，无需固液分离，不受环境和温度影响，且微生物巢反应堆饱和后，可处理用作生物有机肥，具有投资少，效益高和不造成二次污染等明显优势。

- 绿色低碳技术效果

微生物巢处理技术一般是以1000m3为一个技术单元，每日每立方米处理高浓度粪水（COD>8000mg/L）20kg，一个单元的年处理量约为7300吨，实现粪水零排放的同时，失活的巢料用作制作生物有机肥的原料，供苗木、花卉和瓜果等经济作物使用，经济、社会和生态效益显著。

以万头猪场日产水泡粪100吨计，每立方米微生物巢日处理粪水约20kg，配套微生物巢料5000m3，即可将猪场每日产生的粪水完全消纳降解。

- 技术示范情况

1.烟台福祖畜牧养殖有限公司位于莱阳谭格庄镇，年出栏生猪5万头，年处理粪水15万吨。自2015年起使用微生物巢技术处理粪水，建有微生物巢2.5万立方米，年生产有机肥达6万吨，2017-2019年，粪污处理新增产值14536.6万元，新增利税2115.7万元。（联系人：衣红芝，联系电话13963885272）

2.日照市2016年起在全市推广微生物巢处理技术，截至2020年底，规模养殖杨示范工程达210家以上，微生物巢建设规模超过15万m3，年处理粪水110多万吨，年生产有机肥30多万吨，年新增利税10000万元以上。（联系人：日照市畜牧兽医管理服务中心 王海洲，联系电话：13506333183）

- 成果转化推广前景

近年来，随着人们环保意识的增强，社会对畜禽规模化养殖提出更高要求，生态养殖是畜牧业发展的必然趋势。微生物巢处理技术市场潜力巨大。据行业统计，2020年山东省规模养殖场（户）近30万家，年养殖粪污达2.7亿吨，其中粪便1.8亿吨、尿液0.9亿吨，生猪、奶牛和肉鸭养殖产生的粪水量占总量的60%以上；全国畜禽粪便污染物年产约38亿吨，是工业有机污染物的4倍以上。

微生物巢畜禽粪污处理技术的经济性条件要求不高，一般无环境和地理条件限制，常设在养殖场的空闲区或隔离区，配备微生物巢反应堆、翻抛机、卷绕式粪水定量喷洒装置和2-3位技术管理维护人员即可，一次性投入约120万（以存栏600头母猪，年出栏生猪1万头的猪场计），2-3个月微生物巢失活后，将其有针对性的制成适宜不同农作物或果木的生物有机肥，1年左右就可收回成本，逐步获得高产出收益。

微生物巢处理技术以其高效的粪水处理能力和低投入、高产出、资源化模式备受养殖业青睐，具有巨大的市场需求和广阔的应用前景。预计到2021年底，该技术占养殖粪污处理模式的比例将达11%以上。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东省饲料兽药质量检验中心

联系人：李有志

电话：13853120817

E-mail：liyouzhi2009@126.com

- 20.循环氨水余热利用节能装备系统

- 适用范围

焦化行业余热利用。

- 技术内容

本项目是利用焦炉荒煤气余热作为热源，通过焦化工艺循环氨水吸收荒煤气余热后，将循环氨水直接通入到溴化锂机组中，驱动溴化锂机组运行，从而制取16℃的工艺冷冻水，用于工艺煤气降温，代替传统的蒸汽型或直燃型溴化锂机组、电制冷机组，从而节约了大量的蒸汽、天然气、电力等高品位能源，直接降低了煤气进入初冷器的温度，提高了化产率，降低了二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物的排放的一种新式制冷技术。

- 绿色低碳技术效果

130万吨/年产能焦化厂，改造后，年节能蒸汽量大于6万吨，折算节省标煤约6000吨，二氧化碳减排约1.4万吨，二氧化硫减排约421吨，氮氧化物减排约210吨。后续化产工段中，焦油增产4.5吨/天，粗苯增产约2.5吨/天。

- 技术示范情况

1.临汾万鑫达（210万吨/年）

联系人：张红星，联系电话：13935770743

2.陕西黄陵煤化（260万吨/年）

联系人：郭黎明，联系电话：15891565002

- 成果转化推广前景

该技术已经完成了前期市场的铺垫，市场规模化前景良好，全国目前焦化企业440家左右，绝大部分仍未使用循环氨水余热利用技术，随着双碳政策的推行，该技术迎来了政策东风。整体市场规模在百亿级。

130万吨/年产能焦化厂，年节约标煤5685吨，二氧化碳减排14071吨。年节省蒸汽约6万吨，折合人民币约900万元。（后续化产工段，粗苯、焦油产量也会有较为明显提升，折算经济价值也在百万级别。）

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东巨金通博节能科技有限公司

联系人：王洪

电话：18623092488

E-mail：18623092488@qq.com

- 21.电机系统双筒型永磁调速节能技术

- 适用范围

适用于发电、石油石化、钢铁、供水、造纸、冶金等高耗能行业。

- 技术内容

永磁调速技术依据电磁涡轮感应原理，集成了电磁、传动、机械、散热、流体、控制等技术，隔空传递扭矩，实现无接触式传动和无级调速，解决高耗能行业传统电机系统大马拉小车、电能浪费问题，拥有完全独立自主知识产权，技术实现节能降碳，节能率10-50%，减少二氧化碳排放，绿色环保无污染，无谐波、无电磁波干扰，可在潮湿、粉尘、易燃易爆等恶劣环境正常工作，为实现碳达峰、碳中和目标增添助力。

- 绿色低碳技术效果

该技术高度契合国家节能环保减排政策，在高耗能行业工业电机系统实现10%-50%的节能率，在节能减排的同时实现远程控制、无人值守，提升工业能效水平，减少二氧化碳排放，绿色环保，无污染物产生，无后期治理费用。

- 技术示范情况

1.五矿铜业（湖南）有限公司金铜项目硫酸厂脱硫风机项目

公司地址：湖南省衡阳市常宁市水口山镇

联系人：刘文虎，联系电话：13908449352

工程规模：此项目总投资90万元，相比阀门调节电流降低了16A，节能率达25%。实现年运行8200h节电量约180万kWh。

2.远通纸业（山东）有限公司30万吨年牛皮卡纸牛皮挂面箱纸技改工程

公司地址：山东省枣庄市薛城区枣曹路3388号热电厂

联系人：顾社涛，联系电话：18266681988

工程规模：总投资298万元，改造一次、二次风机和引风机各两台，其中引风机改造后长期运行转速在720转左右，节电率23%。实现年运行8200h节电量约170万kWh。

- 成果转化推广前景

该技术成果在结构设计、散热系统设计方面一直保持着技术领先优势，目前已完成最大1120kW空冷型永磁调速器的研发与应用，国内前仍未突破560kW。双筒型永磁调速器技术市场占有率约为10%，在火力发电、热电、钢铁、冶金、石油化工、市政供水、造纸等领域推广应用，取得了较好的经济效益和社会效益。电力、钢铁大型风机、水泵上有广阔应用空间和前景，以年产500万吨钢的钢铁企业为例，调速节能空间超过10%的大功率电机系统超过百台，应用市场潜力2-4亿元，预计2021年产值预计3000万，税收300万元，电费按0.5元/kwh，2年回收期计算，预计可实现节能降耗0.3亿kwh，折算标煤1.2万吨，减少CO2排放0.8万吨，解决就业10～20人，为实现碳达峰、碳中和目标增添助力。

- 联系方式

技术信息咨询单位：青岛斯普瑞能源科技有限公司

联系人：张秀

电话：15066296796

E-mail：2622489104@qq.com

- 22.智能高速双工位多线切割设备生产技术

- 适用范围

该技术主要用于切割水晶、人造宝石、单晶硅、陶瓷、玻璃、贵重金属、磁性材料等硬脆材料的切片加工，可针对钕铁硼、钐钴磁体、铁氧体磁铁、铝镍钴磁铁、铁铬钴磁铁等磁性材料的高速高精度多片切割加工。

- 技术内容

该技术拥有五大核心技术，攻克了多线切割机只能切割普通薄片和断线概率高的技术难题。

采用独有的进给装置，首创双轴高速同步，工作台升降系统（双工位）及倒挂双工位可以同时切割两板料，极大的提高了设备的工作效率。切割采用倒挂式结构，完全解决因为掉料皮原因产生的断线,同时操作方便；采用5罗拉结构技术，五轴同步，罗拉拆卸方便快捷，降低劳动强度；实现7导轮结构和导轮线，单导轮过度结构，保护切割线，减少短线；智能切割补偿技术，多线切割在切割的过程中会产生线弓，我们根据不同的线速度和弧度加入不同的补偿算法内嵌到程序中进行函数运算；物联网平台控制技术，运行跟踪溯源，远程监控及控制一站式系统服务平台，实时监控实时监控设备运行过程中的各项工艺数据；罗拉框架罗拉框架采用铸造结构，铸件有很好的的滤阵性从而提高设备运行的稳定性。

- 绿色低碳技术效果

该技术采用金刚线切割硅片工艺技术替代传统砂浆切割硅片工艺技术，具有低TTV，无污染等诸多优点，采用乳化液进行润滑、冷却，节能环保，可循环使用，节能环保同时大大节约了原材料使用成本，极大地提升了设备的洁净度。质量安全可靠，符合绿色发展理念，充分体现节能减排、生态环保、保障安全，在解决效率低问题同时，提升设计人性化，对社会进步有显著贡献。

- 技术示范情况

该技术已应用于：厦门钨业股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、浙江东阳东磁稀土有限公司等企业。

1.厦门钨业股份有限公司：该公司位于福建省厦门市展鸿路81号，是国家火炬计划钨材料产业基地、国家首批发展循环经济示范企业，国家六大稀土集团之一，世界上规模最大的钨冶炼生产厂商。联系方式：韩经理，联系电话：18363886623。

2.北京中科三环高技术股份有限公司，该公司位于北京市海淀区，从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售，是中国稀土永磁产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。联系方式：张经理，联系电话：18562166536。

3.浙江东阳东磁稀土有限公司，该公司位于浙江省东阳市，是全球最大的永磁铁氧体生产企业。联系方式：郭经理，联系电话：13589870288。

- 成果转化推广前景

多线切割机广泛应用于IC（集成电路）、IT（信息技术）、PV（光伏）行业中，如磁性材料、蓝宝石、石英晶体、光伏材料等硬脆性材料精密切片加工，是光电信息产业核心器件基片制造流程中关键装备。随着光电信息产业等的发展，多线切割机设备需求量越来越大。

根据工研院IEK报告预估，2015年LED照明市场规模将达361亿美元，至2019年市场规模将达726亿美元，此外在磁性材料市场方面，产业信息网发布的《2013-2018年中国磁性材料行业深度研究及投资前景评估报告》指出：二十一世纪经济全球化和国际产业结构的调整，我国正在形成全球最大的电子元件消费市场，这带动我国磁性材料的持速发展。2004-2012年，全球永磁材料和软磁材料产量的年复合增长率达到10%多，中国磁性材料产量一直位居世界第一。全球的永磁、软磁产量为105万吨和50万吨左右，则对应多线切割机需求量超过100亿元。多线切割机总体年需求量超500亿元，并以每年30%-40%额增长速度增加。而目前国内多线切割市场多被国外进口设备所占据，其中NTC约为60%以上，HCT、Meyer Burger加起来约占35%，还有其他少数厂家约占5%，开发具有我国自主知识产权的多线切割机系统，是突破国外技术封锁和国内光电等相关产业瓶颈的关键举措。

- 联系方式

技术信息咨询单位：烟台力凯数控科技有限公司

联系人：郭迎君

电话：13589870288

E-mail：likaitech@ytlikai.com

- 23.智能永磁直驱技术

- 适用范围

该技术成果是工业驱动基础单元，该技术成果应用技术领域为低速、大扭矩驱动领域，涉及矿山，水泥建材，医药，火电，有色金属等行业，使用环境温度为-50°~40°C，电压可适用380V、660V、1140V、3300V、6000V、10000V等电压等级。同时，可适用防爆、非防爆及高温、高湿、高寒、高海拔、高粉尘等复杂工况环境，仅需每3000h更换润滑油，维护量低，无其他特殊要求。

- 技术内容

该技术成果发明了绕组灌封工艺和磁钢装配方法，提出了模块化、可拆装的结构、多场耦合的设计方法和大功率超低频矢量控制方法，解决了低速大扭矩永磁电机容易出现的磁钢装配效率低、磁钢吸力衰减严重、电机总装吸偏、制造困难和维修成本高、散热效果和绝缘性能差、转矩脉动大等问题，效率可达97.35%，功率可达1600kW，取代了减速机/液力耦合器等中间传动结构，实现直驱负载，提高用能终端设备节电效率10%-20%，实现了企业的绿色、清洁生产。

- 绿色低碳技术效果

该技术成果获国家科技进步二等奖、中国绿色制造科技奖、山东省节能奖等省级及以上12项，是工信部“首台（套）重大技术装备”、国家煤矿安监局“安全生产先进适用性技术装备”，关键技术国际领先，效率可达97.35%，应用后可代替减速机等中间传动机构，实现直驱负载，提升系统传动效率10%-20%，节能减碳。截止目前，技术成果累计使用总功率约54万kW，年工作时长6600h，提升节电效率按照15%计算，年累计节电5.3亿kWh（折标煤65137tce），年累计减少CO2近71826吨。

- 技术示范情况

1.山东钢铁集团有限公司，山东省日照市，钢铁精品基地项目。9条胶带18套永磁电机系统，2017年5月投入运行至今，节电率20.6%，节电1050万kWh/年，节标准煤1290t/年，碳减排1423t/年，减少维护人工费36万元/年。

地址：山东省日照市；联系人：朱小平，联系电话：15376235722。

2.淮南矿业集团，安徽省，7个子公司胶带机驱动系统项目。28套胶带机81套永磁电机系统，2015年5月投入运行至今，节电率15%，节电2650万kWh/年，节标准煤3257t/年，碳减排3591t/年，减少维护人工费134.4万元/年，减少润滑油成本162万元/年。

地址：安徽省；联系人：高汉利，联系电话：13966494621。

- 成果转化推广前景

目前，能源紧张、环境污染已严重威胁人类的生存和发展，节能环保、发展绿色、低碳经济已受到人们的广泛重视。该技术因其巨大的优越性，已实现矿山、水泥建材、港口码头等行业普及应用，在散料输送细分领域国内市场占有率可达69%，技术成熟度高。

该技术成果作为重要的基础元件，伴随永磁材料性能、加工工艺及现代控制技术的发展，在高端装备、新能源汽车、有色金属、医药、航海、军工等领域认可度逐步加深，市场需求也呈现出逐年增长的趋势。

经相关机构预测，全球工业电机市场正得以恢复，在未来5年，全球工业电机市场有望以7%-7.5%的年综合增长率发展，预计2023年达到9500亿美元，市场潜力巨大。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东欧瑞安电气有限公司

联系人：王强

电话：15621375500

E-mail：oragxb@163.com

- 24.炉渣混凝土复合保温板现浇墙体保温系统

- 适用范围

适用范围：适用于抗震设防裂度8度及8度以下地区新建和扩建的民用与工业建筑中现浇混凝土保温工程，同时作为单面复合墙板可作为竖向构件应用于装配式建筑中。

限制条件：不适用于改建项目，采用炉渣为原材料，指标要求为：不能用海水脱硫；烧失量不超过5%；密度600-700KG/m3；不符合上述标准的炉渣不能使用。

- 技术内容

该技术由PSI板与混凝土整体现浇，并与外侧的找平砂浆及抹面层组成的保温与结构一体化系统。PSI板由钢丝网架保温板及炉渣混凝土保护层组成。该技术采用炉渣代替砂石作为骨料制作炉渣混凝土，具有良好的防火性能，保温性能及耐久性，同时采用钢丝网架形式，使外墙保温更具安全性，在建筑物全生命周期内无开裂及脱落风险，降低碳排放。

- 绿色低碳技术效果

1.系统中的PSI板和找平砂浆是将工业废物炉渣作为原材料与其他材料经过合理配比制成的，此项技术年可处理约1.3万吨炉渣；

2.同样为外墙保温材料，在生产过程中该技术与传统的薄抹灰系统相比可减少碳排放，例：岩棉生产与运输过程中碳排放量为：5.88kg/㎡；

PSI板生产与运输过程中碳排放量为：0.97kg/㎡。

3.该技术生产出的PSI板应用于建筑外墙，可作为免拆保温外模板使用，此技术年销售额约500万平方米，可替代125万平方米的模板，减少模板的碳排放。

- 技术示范情况

| 工程名称 | 工程规模 | 地址 | 单位人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湖春江天境 | 建筑面积：20.8万平 | 威海市⾼区世昌⼤道与⽕炬路交汇处 | 李经理 | 18563867972 |
| 鲁商蓝岸新城 | 建筑面积：72.9万平 | 青岛市城阳区上马街道新业路123号 | 刘经理 | 18653197796 |
| 金科集美嘉悦 | 建筑面积：8.4万平 | 淄博市张店区齐盛湖西300米 | 孙经理 | 13011639968 |
| 山钢锦悦华府 | 建筑面积：10万平 | 济南历城区飞跃大道与唐冶西路交汇处往南200米路东 | 黄经理 | 17686603095 |

- 成果转化推广前景

该技术年循环利用炉渣约1.3万吨；PSI板作为免拆保温外模板替代传统模板（竹胶板）使用，年可节约125万m2传统模板。与同类技术相比，以市面上常见的岩棉为例，岩棉生产与运输过程中碳排放量为5.88kg/ m2；PSI板生产与运输过程中碳排放量为0.97kg/ m2，PSI板仅为岩棉碳排放的六分之一。

该技术于2012年开始上墙使用，申报专利32项，包括发明专利4项、实用新型17项，技术研发团队编制了山东省地方标准1项，河北省地方标准1项，团体标准2项。

该技术目前在威海地区市场占有率约占60%，在山东省内市场占有率约占20%。同时该技术已经在山东省、河北省多个地市得到广泛应用，其中在临沂、济宁、枣庄、菏泽、泰安、聊城、德州、潍坊和河北承德、平泉、衡水成功技术转让，累计实现建筑外墙应用面积3000余万平方米。

山东省房地产住宅开发量同比增长约16%，外墙面积占总建筑面积约45%。自2017年开始山东省各地市陆续推出推广保温节能一体化技术相关政策，目前山东省已全面推广一体化技术。2021年山东省房地产住宅开发量以6600万m2估算，外墙面积约2970万m2，该技术2021年预测市场总量594万㎡。目前，河北、重庆、上海等地市纷纷出台政策全面取消传统保温模式，大力发展结构和保温一体化技术，该技术市场应用前景广阔。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东隆济时节能科技股份有限公司

联系人：何颖

电话：18263189828

E-mail：sdlongjishi@126.com

- 25.低温真空浓缩干燥及蒸汽余热回收利用节能技术

- 适用范围

该技术适用于海洋食品饲料加工行业。广泛应用于农产品深加工、化工、污水处理、造纸、制药、海水淡化等多种行业，可有效升级传统生产工艺流程。

- 技术内容

在鱼粉饲料的浓缩类工艺中，国内外仍然以传统的常压、高温生产工艺为主，严重影响了技术品质；干燥类工艺中，则是以热风烘干为主，能源消耗极大。该技术把低温真空浓缩干燥工艺与废蒸汽余热回收利用工艺技术有机融合，并研制智能化精准过程参数控制系统、电气设备智能健康诊断预警系统等技术，解决完整的智能化生产工艺及成套设备中的关键理论和技术问题。从而有效提高品质、充分利用海洋渔业资源，并具有极其显著的节能效果。

- 绿色低碳技术效果

在浓缩过程中，采用MVR蒸汽回收利用技术将绝大部分的废蒸汽再次利用，即将废蒸汽中的汽化热释放出来再次用于浓缩蒸发，采用1吨生蒸汽最高能得到原来约5吨生蒸汽的效果，节能效果高达约70%～83%。大大降低生产成本，低碳环保、有效减少排放。经现场检测，排放的废汽不经任何处理就达到环保标准要求。由于采用了MVR蒸汽回收利用技术，大部分废蒸汽都得到回收再利用，使得废气的排放量小于原来的10%，结合废气处理系统实现零排放。

以海洋渔业资源的传统湿法鱼粉生产工艺为例，原料产出比大约为4.4：1，每生产1吨鱼粉，约需4.4吨鱼料，也就是要经过浓缩干燥蒸发的方式分离出来3.4吨左右的二次废蒸汽；由于锅炉产生的生蒸汽潜热（2066kJ/kg）比二次废蒸汽（2277kJ/kg）的潜热要低，则至少需要3.8吨的生蒸汽才能蒸发出3.4吨的二次废蒸汽。3.4吨二次废蒸汽中蕴含的能量释放出来折合成电能就高达2527kWh，按照标准的日处理量300吨的鱼粉生产线计算，每天浪费的废蒸汽约为219吨，折合标准煤为19.38吨，废蒸汽浪费的能源可达162804kWh，按照平均0.8元/kWh的电价计算，折合人民币约13.02万元。采用该技术后，节能效果可达70%-83%，废气排放减少90%，碳排量减少效果显著。

- 技术示范情况

荣成市明进海洋生物制品有限公司采用该技术，于2019年12月针对其300吨鱼粉、鱼膏生产线完成环保节能升级改造。相比改造前平均节能效果高达71%以上、废气排放量减少90%以上，技术成熟、运行稳定，取得明显的节能、环保和经济及社会效益。

荣成市明进海洋生物制品有限公司联系人：姜军强，联系方式：13013573688，地址：威海市荣成市牧云西路99号。

- 成果转化推广前景

该技术已实现产业化，技术成熟、运行稳定，目前所占市场总量份额6%。

山东省荣成市是国内海带养殖、鱼粉制品的主产地之一，拥有大量的相关养殖、加工企业，技术装备需求非常高大。山东省的青岛、日照等，以及福建、浙江、江苏等省的沿海城市，存在巨大的市场需求，预计国内存量市场空间就可达60～70亿元以上。

- 联系方式

技术信息咨询单位：荣成惠德环保科技有限公司

联系人：王文龙

电话：15588382182

E-mail：huidetec777@163.com

- 26.河口多级人工湿地运行保障技术

- 适用范围

该技术适用于入湖河口水污染处理领域，主要处理对象为轻度污染河水、城市污水处理厂尾水、农业面源污染径流等，与上下游工艺技术匹配程度高，需具备一定规模的土地面积。

- 技术内容

针对人工湿地水力流场分布不均导致的容积利用率下降问题，基于水体蒸发导致重同位素D和18O在滞留区富集以及堵塞基质排空状态视电阻率降低的原理，通过天然稳定同位素示踪技术和高密度电阻率原位探测技术，实现湿地水力流态的精细化探测；针对人工湿地冬季运行污染物去除效率低的问题，基于生态系统物种协同增效原理，通过植物-动物-微生物协同强化技术，实现冬季人工湿地生物多样性和净化效果提升，保障了人工湿地常年稳定运行。

- 绿色低碳技术效果

河口多级人工湿地运行保障技术可使出水全年稳定达标地表III类水排放。其中，人工湿地水力分布快速探测技术，准确度达到0.1米；测量误差由常规示踪法的40%以上降低至小于10%；探测耗时由常规示踪法的72 h/unit以上降低至2 h/unit以下；每平米测定成本低于0.1元。基于生物调控的低温运行保障技术，使低温下氨氧化细菌数量比常规湿地提高24%，反硝化菌数量跃升3倍，冬季低温下COD和氨氮的平均去除率较常规湿地提升30%，氮磷去除效果常年稳定在40%以上。

- 技术示范情况

典型案例：薛城小沙河人工湿地水质净化工程

建设规模为5000余亩，采用潜流表流多级串联人工湿地工艺，处理规模为6万吨/天，污水主要处理对象为枣庄市薛城区污水处理厂的尾水。采用基于生物调控的运行保障技术，生物多样性比常规人工湿地提升20%，保障全年出水稳定达标。采用人工湿地水力分布快速探测技术，定期监测湿地内部水力流态，及时采取原位修复措施等保障湿地正常运行。该工程于2011年建成，目前运行良好，出水主要污染物指标达地表III类标准要求。

地址：山东省枣庄市薛城区

联系人：柴伟强

联系电话：13685378998

- 成果转化推广前景

作为一种污水生态处理技术，人工湿地具有基建及运行费用低和管理方便等优点，同时能再造生态景观，保护生物多样性，改善区域气候，促进生态环境的良性循环，已经成功应用于生活污水、暴雨径流、污染河水、垃圾渗滤液等的处理，对我国城市污水处理和新农村建设具有重要意义。然而，目前世界各国所建造的人工湿地在工程设计、浸没面积、流速、出水水质、流量限制、植物群落、监测设备等方面仍相差很大，由于各个地区的气候条件、污水类型和负荷、湿地规模和构造的区域差异性比较大，使得人工湿地工程在大规模的建设和运行维护过程中没有严格统一的设计和运行参数，尤其是在复杂地形和水文、水质条件下，大规模人工湿地结构的构建参数并不明确，人工湿地植物种类的筛选与配置的机制尚不清楚，人工湿地长期有效稳定运行难以保障。

为了保障人工湿地功能的可持续发挥，突破人工湿地稳定运行技术瓶颈，该技术从人工湿地水力分布快速探测和生态系统物种协同增效等方面有效保障了人工湿地系统稳定运行，该技术应用于山东、河北等11个省份的120项人工湿地水质净化工程，技术成熟度高，市场容量大，极具技术经济性。可在全国超过700万公顷的人工湿地进行推广使用，市场潜力巨大。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东大学

联系人：张建

电话：18653123973

E-mail：zhangjian00@sdu.edu.cn

- 27.头孢抗生素废水脱盐与COD达标处理产业化技术

- 适用范围

该技术适用于制药行业，尤其是抗生素类废水。对物料性质要求：高有机成分以非极性为主，产业化规模范围10t/d-2000t/d，对上游依赖程度不高，下游主要是将废水排入市政官网，对外部环境无要求，分质单元要求室内运行。

- 技术内容

本技术采用“物化—生化”结合技术，主要工艺路线为“预处理—分质浓缩—蒸发结晶—生化处理”，旨在通过物化的办法将高COD、高TDS的废水分质为高COD废水和高TDS废水，再进行分质处理。

该技术提出注氨改性技术，解决了无法长周期运行问题；提出超高生化回流控制措施，解决生化系统污染物去除率瓶颈；提出串级合金膜电堆对抗生素废水进行分质，解决高COD和高盐无法同时处理问题。整套系统对废水TOC去除率达到99%。

- 绿色低碳技术效果

本技术采用“物化—生化”结合技术，主要工艺路线为“预处理—分质浓缩—蒸发结晶—生化处理”。通过分质将废水分为高有机废水和高盐废水，高有机废水通过生化处理，利用微生物代谢分解有机物，高盐废水经过进一步浓缩后进入蒸发结晶单元，将盐分从废水中分离出来，冷凝水再进入生化系统进行剩余有机物脱除。

本技术产业化实施实现后达到总氮总量减排95%以上，TOC总量减排96%以上，含盐量总量减排95%，生态环境效益显著。

- 技术示范情况

示范工程企业名称：帝斯曼制药（淄博）有限公司

所在地：山东省淄博市张店区木龙山路1033号

联系人：张秀泉，联系电话：13589577659

设计规模：200t/d

运行时间：自2017年10月份至今

处理效果：处理前TOC为70000mg/L，TDS为65000mg/L，总氮为3600mg/L；处理后TOC≤300mg/L，TDS≤2000mg/L，总氮≤60mg/L。

- 成果转化推广前景

该技术通过产业化已稳定运行近四年，技术成熟度高，获得一项发明专利授权，两项实用新型专利授权，该技术录入国家工信部科技成果登记。

该技术于2017年产业化后，成为制药行业首例示范工程。目前国内的制药行业先用技术中本技术占15%左右。我国有抗生素生产企业300多家，约占世界总产量的30%，年产抗生素原料约21万吨，2020年排放抗生素废水在5000多万吨，此类废水处理推广空间可观，预计到2021年底本技术年处理抗生素废水达到1500万吨。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东蓝然环境科技有限公司

联系人：王磊

电话：15053398805

E-mail：15053398805@163.com

- 28.绿色环保超支化淀粉基破乳剂生产技术

- 适用范围

该技术开发的淀粉基超支化破乳剂可用于原油中油水分离、乳化严重的含油废水。破乳环境为常温，可直接按比例添加到处理液中。

- 技术内容

该技术开发的新型绿色合成工艺，通过合理的反应配方及工艺条件的优化，形成一套具有自主知识产权的新型绿色环保超支化淀粉基破乳剂的稳定生产技术，解决现有破乳剂生产和应用成本高、破乳温度高、破乳效率低、生产工艺污染大等问题。该技术开发了新型绿色环保超支化淀粉基破乳剂，破乳效率可达98.5%以上，原材料为价格低廉、可再生的植物淀粉和尿素，对环境无任何副作用，可有效替代石油化工原料，真正做到了无毒绿色环保。

- 绿色低碳技术效果

该技术成果生产周期相当于传统工艺一半，每年可节约能耗10.92万度，不需要后处理，可节约用水20吨/年，无废液废气排放，可减排31.2吨/年。一条5吨釜破乳剂生产线，年产能1000吨，破乳效果可达98.5%以上，每年预计可处理原油或工业废水一万吨。

- 技术示范情况

该技术已在烟台华屹科创纳米材料有限公司进行应用，对洗罐废水进行了实验。

烟台华屹科创纳米材料有限公司对中石化山东销售分公司洗罐废水处理进行了试验。从试验结果对比来看，破乳效果非常理想。目前已进行现场应用试验。

应用公司为山东华屹科创纳米材料有限公司，联系人：刘经理，联系电话：18615009766。

- 成果转化推广前景

目前国内开发的破乳剂牌号有200多个，年产量2万多吨，主要用于油田的原油脱水和炼油厂原油脱水，存在稳定性差、破乳温度高、破乳时间长、破乳剂用量大等问题。本技术目前处于市场推广期，生产成本低，破乳效率高，市场潜力大。

- 联系方式

技术信息咨询单位：威海晨源分子新材料有限公司

联系人：倪鹏飞

电话：15098870594

E-mail：cynipengfei@126.com

- 29.海水及苦咸水淡化反渗透膜阻垢剂及其制备工艺

- 适用范围

海水淡化、污水资源化。

- 技术内容

该技术根据海水及苦咸水水质阻垢的原理，通过静态阻垢试验、1000hRO系统动态模拟试验、杀菌试验、烧杯兼容性试验等，形成阻垢剂制备技术工艺。

（1）该技术采用化学合成而非复配工艺生成的阻垢剂为全新的物质，是一种聚羧酸-共聚物，为了提高其性能，选用了次磷酸钠、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、过硫酸铵4种化合物参与反应。不同的物质的量配比、反应温度、或者引发剂含量会造成生成产物理化性质的不同。

（2）合成工艺中涉及了次磷酸钠、内烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、过硫酸铵4种物质，通过一定的配比参与化学反应。

（3）该技术拓展了杀菌功能，通过与非氧化性杀菌剂配合使用，可实现杀菌率99%以上，有效解决了水质受污染条件下对反渗透膜元件的污堵问题，延长了反渗透系统的运行时间和使用寿命。

（4）通过烧杯试验，该技术与RO系统使用的其他药剂如聚合氯化铝、次氯酸钠、亚硫酸氢钠100%兼容，在水中没有因发生化学反应产生胶体等污染物。

- 绿色低碳技术效果

该技术污水资源化反渗透运行周期由一周化学清洗一次延长到三个月化学清洗一次，减少清洗废水300方，运行成本由6元/吨降到3元/吨，反渗透膜由一年更换一次延长到三年更换一次；污水资源化反渗透运行周期由三个月化学清洗一次延长到九个月化学清洗一次，减少清洗废水60方，运行成本由4元/吨降到3元/吨，反渗透膜使用寿命由三年延长到五年，极大降低了反渗透膜的更换和清洗频率，带来较好的经济和环境效益。

- 技术示范情况

1.芜湖新兴铸管有限责任公司污水资源化反渗透装置每小时产水250方，延长清洗周期，保证安全生产，降低运行费用。联系人：水松，联系电话：15955337023。

2.河北省东光化工有限责任公司污水资源化反渗透每小时产水100方，延长清洗周期，保证安全生产，降低运行费用。联系人：张尧，联系电话：15100816688。

- 成果转化推广前景

该技术生产工艺先进，采用化学合成而非复配工艺，通过聚合反应生成全新的物质，填补了国际国内空白。通过多次试验，该成果技术上完全成熟，各项关键指标均已到达或是优于国外同类技术。该技术通过试验对比，阻垢性能在92%以上，优于国外同类技术。

2020年，海水淡化、污水资源化每日产量达300万立方，药剂费用将达到数亿元。该技术广泛应用于海水淡化、石化、钢铁，化肥、电力等行业，符合国家节能减排政策，推广应用和产业化前景广阔。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东黄三角环保科技产业园有限公司

联系人：李超鹏

电话：15865926639

E-mail：13706391180@163.com

- 30.炼化废水高效处理菌剂研发及应用关键技术

- 适用范围

该技术开发的降酚菌剂、脱硫菌剂、除油菌剂目前已经广泛应用于炼化废水、皮革废水的生化处理系统，菌剂应用过程中的限制条件主要包括如下：

1.受自然环境影响较大。该技术均为微生物制剂，受外界温度、PH等影响较大，一般适宜温度在15-40℃，pH在5.0-9.0之间，超出范围后活性将大大降低；

2.保存周期短。微生物制剂的有效物质为有效活菌，由于微生物的生存一般需要合适的温度、氧气等条件，并且微生物都有自己的生命周期，若长时间静置存放会导致有效活菌逐渐减少，活性降低；

3.存在适应期，见效慢。微生物制剂在使用前一般需要进行活化，或者在系统内需要一段使用周期，一般在24h左右，等微生物菌株适应水质后开始大量繁殖，并开始发挥作用。

- 技术内容

该技术经炼化废水全组分分析，明确了特征污染物组成及对生化系统影响程度；针对炼化废水中单一污染物筛选高效降解菌株，并利用ARTP等物理、化学手段对菌株进行诱变处理，结合高通量筛选技术，获得高效降解菌株；结合微生物分子改造技术、生物信息技术手段等，预测功能基因位点、定向改造，构建高活性重组工程菌；优化微生物菌剂发酵、生产工艺及现场应用关键技术，建立炼化特征污染物降解微生物数据库。

- 绿色低碳技术效果

该技术开发的降酚菌剂、脱硫菌剂、除油菌剂目前已经广泛应用于炼化废水、皮革废水的生化处理系统，其中降酚菌剂活性达800 mg/L·d，降解率达99%以上，脱硫菌剂活性达2000 mg/L·d，硫化物降解率为99.7%，除油菌剂活性达200 mg/L·d，出水油含量≤10 mg/L。

微生物通过新陈代谢作用将废水中的污染物质转化为体内的营养物质，从而减少了二氧化碳的排放量，以常规炼化厂的排污废水为例，通过该技术的应用可以减少二氧化碳的排放量约65g/m3。

- 技术示范情况

| 示范公司 | 地点 | 处理量 | 运行时间 | 进水指标 | 出水指标 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东清远环保工程有限公司 | 山东博兴 | 40000 m3/d | 2018.3 | COD≥3000mg/L以上，氨氮≥50mg/L | COD≤50mg/L;氨氮≤5mg/L | 李振 | 13706376907 |
| 欣诺水务（滨州）有限公司 | 山东阳信 | 10000 m3/d | 2018.6 | COD≥10000mg/L以上，氨氮500mg/L | COD≤300mg/L;氨氮≤70mg/L | 马利国 | 15854370016 |
| 滨州鲁牛皮业有限公司 | 山东沾化 | 5000 m3/d | 2018.6 | COD≥10000mg/L以上，氨氮500mg/L | COD≤300mg/L;氨氮≤70mg/L | 王树伟 | 13082727976 |

- 成果转化推广前景

目前国内尚未针对炼化废水开发专用环保菌剂及生化处理技术，该技术突破炼化废水生化处理技术瓶颈，所开发的降酚菌剂、脱硫菌剂、除油菌剂等药剂，具有良好的应用价值和市场潜力，按目前国内上述行业需求量估算，每年新增经济效益数亿元。

该技术采用微生物分子改造技术开发绿色、高效工业菌株及配套生产工艺，将引导上游产业升级革新，使其与传统化学工艺相比，更加快速、温和、高效催化生产过程；该技术的实施与推广将有效提高环保处理负荷，降低生产成本，引导产业减少化学品投入量，显著降低废渣、废水、废气等污染物排放量，从源头上解决生态安全问题。

- 联系方式

技术信息咨询单位：黄河三角洲京博化工研究院有限公司、山东海景天环保科技股份公司

联系人：杨传伦

电话：18054372181

E-mail：yang_2937@163.com

- 31.基于顺序拌和技术的抗裂型水泥稳定碎石应用技术

- 适用范围

该技术适用于交通运输工程领域的各等级公路的水泥稳定碎石基层，只需修改、调整拌合站设备即可完成技术升级改造，与上下游匹配程度较高，不受地域、规模、环境等因素的影响，无使用环境、地理条件和原料来源等条件限制。

- 技术内容

该技术首先揭示了混合料拌和过程颗粒流动机理，建立了拌和过程颗粒流动模型，使水泥同形成骨架的粗集料智能靶向结合，解决了水泥稳定碎石混合料颗粒分布不均的难题；其次提出了基于顺序拌和技术的水泥稳定碎石设计方法，确定了同顺序拌和技术相适应的混合料设计参数、评价标准；还发明并生产了基于顺序拌和技术的拌合站、室内试验机和拌和设备，确定了关键工艺参数，建立了基于顺序拌和技术的水泥稳定碎石混合料加工控制体系。

- 绿色低碳技术效果

该技术是一种绿色智能拌和工艺，提升了水泥稳定碎石混合料的性能，解决了高强度水泥稳定碎石混合料抗裂性能差的技术难题，通过该技术可通过减少水泥用量和延长养护维修周期的方式，每年减少的废弃建筑垃圾可达到2000余万立方米，解决了因建筑垃圾堆放引发的占用耕地和水土污染，每公里（双向4车道，厚度18cm）减少温室气体排放2145.2kgce，相比较于传统拌和方式，指该技术在实现污染物减排或碳减排同时节省的养护费用约1.73万元/（年·Km·单车道）。

- 技术示范情况

1.省道S222（潍坊-岚山线）日照西湖至岚山段工程，2016年10月全面竣工通车，技术应用里程K208+306-K249+474，全长41.168公里，4车道一级公路，该技术兼顾了强度、减少缩裂、减少离析和增强抗疲劳性能，道路抗裂性能得到显著提升，3年节省的养护费用总计854.65万元。

联系人：安平，联系电话：13356333797。

2.潍日高速公路，于2018年11月全面建成通车，该技术应用里程184.654公里，4车道高速公路，增强抗疲劳性能，该技术增强了路面结构层间的联结，提高了路面结构的整体承载能力，通车至今目前路面结构使用性能良好，无结构性疲劳开裂，节省总投资1311.5万元，每年节省养护费用655.7万元。

联系人：赵贵南，联系电话：16604472312。

- 成果转化推广前景

该技术是一种绿色智能拌和工艺，提升了水泥稳定碎石混合料的性能，解决了高强度水泥稳定碎石混合料抗裂性能差的技术难题，可应用于各等级公路的水泥稳定碎石基层中，现正大规模推广应用中，在国内同行业同类技术（包括未采用任何技术的情况）中所占市场总量份额的30%，技术成熟可靠，工艺设备简便易行，节约投资，应用前景广阔。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东省交通科学研究院

联系人：闫翔鹏

电话：18660432923

E-mail：810575344@qq.com

- 32.湿垃圾及农业有机废弃物高效处理技术

- 适用范围

该技术设备主要应用于湿垃圾及农业废弃物处理领域。对于产生及需要处理各类有机废弃物的场所，如种植基地（植物秸秆、残余蔬菜瓜果、大棚废弃物、瓜秧）、养殖基地（禽畜粪污），城市及乡镇脏乱街道（堆积垃圾），餐厅厨房（橱余垃圾）以及农村沟渠污泥等，都可以使用该技术发酵罐进行废物处理。对使用环境无特别限制，用户可根据场地摆放面积进行定制。使用操作简单，一般技术工人参照说明书既可完成。该技术的原料来源没有任何限制，与普通高温发酵罐的不同之处在于进行了技术层面的改进，对发酵罐的内部结构做了有效调整，使之在处理废弃物时，自动化程度更高，周期更短，物料的混合、透气和温度保持的更为均匀、稳定，从而提高了物料的整体的发酵效果和效率，质量得到提高。

- 技术内容

该技术是利用一种滚筒式发酵装置（专利号ZL201922206045.5），将有机废弃物经过自主研发的生物菌发酵处理，加工成生物菌肥回归农田实现绿色种植。充分利用发酵过的生物菌高效快速分解畜禽粪污、餐厨垃圾等有机废弃物，使其变废为宝，成为利于农业发展的优良的微生物肥料。技术设备滚筒式发酵罐，3天内完成粪污发酵处理，耗电7-15度/台/天，占地空间小。100%全腐熟，无死角，零排放，无污染。国内领先。成本低、回报高。

- 绿色低碳技术效果

节能减排和污染防治效果：该技术耗电少（7-15度/台/天）；占地空间小（堆肥厂的1/10）；加入自主研发的微生物腐熟剂，可将发酵物无死角100%全腐熟；高温发酵（55-65℃），能将原料中的病菌、虫卵等彻底杀灭，零排放，无污染。该技术研发的新型具有节能减排和污染防治的湿垃圾处理设备，不会产生废气、废水、二氧化碳和噪音，不会在使用过程造成环境污染。

- 技术示范情况

该技术推广应用情况：

1.2018年对佳宝的养殖废弃物进行综合利用和无害化处理，年处理动物粪污2万立方，至今已累计处理粪污6万立方。联系人：马须太，联系电话：13561206588。

2.2019年对聊城微宝生物科技有限公司所在区域的生活垃圾无害化处理为微生物肥料，年处理生活垃圾3万立方，至今已累计处理生活垃圾近8万立方，加工微生物肥料6万吨。联系人：张经理，联系电话：13505319976。

3.2020年对济南市长清区文昌街道办事处在区域的蔬菜烂叶、生活垃圾等无害化处理为微生物肥料，年处理生活垃圾5万立方。至今已累计处理生活垃圾近6万立方，加工微生物肥料2万吨。联系人：王振国，联系电话：15505315813。

- 成果转化推广前景

1.市场环保需求：以山东省为例，山东省畜禽养殖规模居全国首位，2015年畜禽养殖业总产值达2500亿元，占全省农业总产值近27%，主要养殖种类和存栏量均居全国首列。全省畜禽养殖COD、氨氮排放总量分别达190.58万吨、6.04万吨，肉牛和生猪养殖是畜禽养殖污染物排放的最主要来源。因此，山东省对畜禽粪污的安全处置与资源化利用的技术需求迫切。而现阶段我国对畜禽粪污、餐厨垃圾、木林废弃物等有机废弃物的处理主要采用堆肥、焚烧与掩埋的方法，但不管是哪种方法都或多或少的带来二次污染，成为影响生态环境的一大问题，因此节能减排、低碳化处理迫在眉睫。

2.节能减排需求：当前全国对畜禽养殖粪便的综合利用方式以就地还田自然发酵为主约占76%，有机肥生产企业加工处理只有5%，仍有约5%畜禽粪便未做任何处理。就地还田时粪便中的病原体、蛔虫卵也进入了农田、释放到运输路径周围，同时新鲜的粪便中含有植物抑制物质，还会在土壤中发酵产热，在常规用量（每亩2方）下就会对作物造成严重影响，引起烧苗现象。之所以高比例的粪便不做无害化处置就进入农田，是因为处置周期长，导致占用太多空间，同时缺乏全封闭式的装备，处置过程释放恶臭气味持续时间过长，也做不到全腐熟，导致养殖企业处理积极性不高。目前国内对农业废弃物（畜禽粪便、植物秸秆等）的无害化处理主要是在一种开放系统中依靠微生物高温发酵处理，发酵物料中氧气、温度、湿度在表层和内部差异很大，物料发酵无法持续处于最佳的环境中，所以发酵周期长，即使夏天，也要15-25天的发酵时间，处理成本、堆放成本非常高。该技术滚筒式好氧发酵装置，采用封闭系统设计，发酵温度可达55-65℃，能将原料中的病菌、虫卵等彻底杀灭；发酵过程机械化、自动化、周期短，无臭味及其他刺激性味道，无二次污染。可以一次性处理38吨动物粪便，3天完成粪污发酵处理，耗电7-15度/台/天，100%全腐熟，无死角，零排放，是国内运行成本较低、处理时间较短的粪污处理装置。

3.经济增效需求：废弃物在发酵罐高温发酵过程中，加入该技术研发的微生物腐熟剂，不仅可以使发酵物得到100%全腐熟，而且加工的肥料可以具有较强的生物活性，成为新型特效生物有机肥（目前已获得16个农业部颁发的肥料登记证），用于绿色种植和生态养殖，取得较好的经济收益。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东劲牛集团股份有限公司

联系人：钟华

电话：13589009115

E-mail：bochuang918@163.com

- 33.污泥深度处理技术及药剂制备关键技术

- 适用范围

该技术适用范围较广，不受地域、规模、环境等因素的限制，在带有板框的污水处理厂、污泥集中处置中心即可应用。

- 技术内容

该技术采用低温等离子类fenton氧化技术预处理污泥，破坏污泥细胞壁和胞外聚合物EPS，同时还能有效氧化去除污泥中的硫化氢、甲硫醇等臭气和污泥中各种病菌的毒性，改善污泥脱水性能且能耗仅为臭氧氧化预处理技术的二分之一。再协同自主研发的污泥深度脱水调理剂，中和污泥胶质电荷，破坏污泥的胶质结构，降低污泥比阻，提高污泥脱水性能，污泥脱水后含水率低于60%，含盐量少、有机质高、热值高，达到污泥减量和可资源化应用的目的。

- 绿色低碳技术效果

该技术有利于污泥后续处置的同时实现全过程的COD减排及碳减排。处理后的污泥含水率低于60%，用于焚烧发电，含盐量低、热值高，不需添加助燃燃料；用于填埋，节约填埋空间且不易返溶和渗出，杜绝二次污染；用于好氧发酵制备有机肥和生物有机肥，只需添加少量秸秆和菌剂即可。文献资料显示，10万m3/d污水处理厂产生的污泥经深度脱水-焚烧、深度脱水-填埋工艺进行合理有效的处理处置，COD日排放均可减少5.52 t，CO2日排放可分别减少26.06t和5.61t。

- 技术示范情况

名称：环县污水厂污泥压滤项目

所在地：甘肃庆阳环县污水厂

工程规模：污水处理量  20000m³/d

运行时间：2年

运行效果及技术指标：污泥含水率≤60%，污泥绝干量≤2%。

联系人：王磊

联系电话：18092346139

- 成果转化推广前景

目前，我国污泥产生量呈逐年持续高速增长趋势，预计2021年，我国干污泥的产生量在840-1260万吨之间，在中国污水处理事业不断取得进步的同时将面临污泥处理处置的巨大压力。“水十条”就我国污泥处理处置提出了新要求。

本技术解决了传统工艺污泥绝干增量大、对管道及设备腐蚀大、二次污染严重、不能资源化利用等难题，且大大降低企业的污泥处置费用，对整个社会来讲，实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，具有重要的研究意义。在当前市场环境下，该技术的市场潜力一是更换原有板框压滤工艺的药剂，二是开拓新上项目的污泥处理工艺及药剂。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东益源环保科技有限公司

联系人：汤爱华

电话：13561184969

E-mail：sdyyhbkj@126.com

- 34.污泥低温干化技术

- 适用范围

该技术适用于污水处理过程中污泥低温干化，干化后的污泥性质稳定、热值提高，可以进行掺烧、填埋、建材利用、热解气化等，是一种节能高效的污泥脱水技术。

- 技术内容

该技术采用网带式干燥机和热回收制冷机组的有机结合。网带式干燥机采用低温热空气为干燥介质，对污泥进行对流干燥。热回收制冷机组采用空气源热泵原理对污泥干燥产生的湿热空气进行热回收-热泵除湿-加热升温，使热空气和热能循环利用，节能效果显著。整个过程低温、全密闭干化模式，无二次污染，无臭气排放，冷凝出水干净。处理后的污泥可用于加工建材、有机肥料和燃料等，实现资源化利用。

- 绿色低碳技术效果

1.采用清洁电能，每1度电可以除水3.5kg以上。每吨80%湿泥干化至40%，一般综合电耗在180kW·h/t至210kW·h/t；

2.低温全封闭干化模式，无臭气外溢，无需安装工艺尾气除臭装置。干化冷凝水污染指标低，处置简单（或直排）；

3.直接将83%含水率污泥干化至30%,干化过程有机份无损失，干料热值高，减容量达70%，减重量达60%。

- 技术示范情况

| 序号 | 项目名称 | 处理规模 | 项目年份 | 运行效果 | 地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东烟台润达污泥低温干化项目 | 50t/d | 2016年 | 一度电可脱水3.5kg以上。运行效果良好，连续运行30天以上无需人工清理 | 山东省烟台市开发区 | 高培庆 15192295920 gao12318@163.com |
| 2 | 广东汕头潮南污泥干化掺烧项目 | 200t/d | 2019年 | 运行效果良好，污泥含水率由80%降低至30%后，污泥体积、重量大大减小 | 广东省汕头市潮南区 | 张群力 13127273972 1301008421@qq.com |

- 成果转化推广前景

2020年中国城市污水处理厂数量达到2679座，较2019年增速达到8%，数量仍呈现不断上升趋势；城市污水日处理能力达到1.92亿立方米，较2019年增速达到7%。每1万m3城镇污水经处理后污泥产量（按含水率80%计）一般为5-10t，具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。对于污泥常规的处理处置方法，如填埋、土地利用、建材利用和焚烧等，都要求污泥含水率小于60%，甚至小于40%。城镇污水处理厂产生的剩余污泥含水率在95%左右，如何高效、节能、稳定地将污泥含水率从95%降低至可被利用的范围内已成为重点难点问题。

该技术用来处理城镇污水处理厂污泥，可进行污水厂分散干化或集中处置，具有如下优势：（1）处理方案灵活，适用于各类型污水厂的污泥脱水-干化一体化处理；（2）建设周期短，适用于污水厂提质改造，快速解决污水厂污泥处理难题；（3）污泥经过干化处理，灭菌稳定，污泥品质提高，便于后续的终端处置；（4）干化废水回流至污水厂调节池，避免集中干化模式下污水处理设施的重复建设；（5）在源头干化，减少2/3湿污泥输送量，避免湿污泥二次储运，节约运费和设备投资；（6）干污泥外运至垃圾焚烧厂协同处置，集中消纳，便于环保监管。

降低城镇污水处理厂污泥含水率市场可观，将污泥低温干化技术应用于处理当中，具有清洁高效、节能环保、智能节约的优点，市场潜力巨大，预计到2021年处理规模可达5000t/d。

- 联系方式

技术信息咨询单位：中节能润达（烟台）环保股份有限公司

联系人：张贤

电话：15953534748

E-mail：zhangxian26@163.com

- 35.瀑落式回转窑制备轻骨料的生产工艺与成套技术装备

- 适用范围

适用的技术领域：土壤与固废处理处置技术，该技术装备能以各种工业固体废弃物（如城市污泥、电厂粉煤灰、煤矸石、污染土壤、淤泥等）为原料，特别是能利用城市污水处理形成的污泥为原料制备高强度轻骨料，真正实现了大宗固废的资源化综合利用。该技术装备生产的轻骨料，一是代替石子、砂子等自然资源，制配轻集料混凝土、轻质砂浆、也可作耐酸、耐热混凝土集料，可用于高速公路、高层建筑以及装配式建筑建设；二是用作高端功能性材料，主要应用在污水处理、土壤治理等具体实施领域。三是用于建设绿色屋顶。对现有生态环境可起到一定的保护治理作用，同时作为一种新型绿色建筑材料，也在改变着传统商业建筑和住宅建筑的设计。

- 技术内容

该技术采用“低温烘干、高温焙烧、急速冷却”工艺设计，可以将污泥与粉煤灰、底泥与工程弃土、尾矿、赤泥等一般固废和危险废弃物（如电镀污泥、飞灰、铬泥等）协同处置，无二噁英排放、无废水、废渣外排。综合热耗为41.64kgce/t是国内同类技术平均热耗164.29 kgce/t的1/4；物料填充率13～15%、产能是国内同类技术的一倍以上；长度和占地面积仅为国内同类技术的1/3，建造成本是传统回转窑的1/4 、投资维护成本低。节能绿色低碳环保、碳减排效果显著、比国内同类年产10万m³的轻骨料生产线，每年可减少碳排放量约8340t。

- 绿色低碳技术效果

依据2020年6月12日国家建筑材料工业水泥能效环保评价检验测试中心，检测该技术在山东泰安市瑞星集团投产后的能效测评结果显示综合热耗为41.64kgce/t，而国内同类型号传统轻骨料回转窑平均热耗为164.29 kgce/t，按照1kg标煤“碳排放系数”为0.68计算，则单条年产10万m3的轻骨料生产线，可减少碳排放量约8340t。

以该技术年产10万m3轻骨料项目为例，生产的10万m3轻骨料可以等体积替代天然砂石，按照碎石平均堆积密度1.5t/m3、轻骨料平均堆积密度0.85t/ m3计算，10万m3轻骨料可以替代15万吨碎石，按照2.18kg碳排放因子系数，可以减少骨料的碳排放327t。

- 技术示范情况

项目名称：年产10万m3劣质粉煤灰、污泥制备高性能轻骨料

业主及联系方式：张总，联系电话：13562825220

项目地址：山东省泰安市东平彭集街道105国道西侧

工程规模：年产10万m3劣质粉煤灰污泥制备高性能轻骨料

投入运行时间：2019年9月

该项目于2019年9月通过验收，经“国家建筑材料工业水泥能效环保评价检验测试中心”检测，符合相关标准。该项目主要协同处置瑞星集团产生的循环流化床和煤粉炉的粉煤灰，同时协同处理集团部分工业污泥；项目燃料采用瑞星集团提氢后的尾气。项目烟气排放标准满足DB37/2373-2018《山东省建材工业大气污染物排放标准》。

运行情况：生产线投入生产两年多来，运行稳定、正常。实际生产中通过物料配方和工艺参数调节，可满足不同粒径、容重、强度、吸水率等技术市场需求，兼容性强。

- 成果转化推广前景

1.该技术的市场容量。当前工业固废年产生量在37亿吨，保守估计，仅采用固废年新增量的1/100（即3700万吨）用于生产高性能轻骨料，可以建设年产20万m3轻骨料生产线约200条，按照每条生产线装备投资5000万计算，固废制备轻骨料装备每年的市值可高达100亿元。保守估计，2025年该技术所在的市场分额达到预期数额80%的容量，则2025年每年度相关市场规模或可达到80亿元。

2.利废新材料市场。随着国家环保执法力度不断加强、民众环保意识不断普及以及资源保护税法等的施行，以破坏环境为代价获取廉价天然砂石的时代已然过去，随之而来的将是一个更加规范化、理性化的骨料制备良性竞争市场，再生骨料—轻骨料必将规模化作为普通砂石骨料的主要替代品在基础设施建设中拥有更广阔的用武之地。

目前，全国砂石年需求量约200亿吨（约折合133亿m³），轻骨料作为绿色高端结构混凝土用骨料，如果每年替代砂石需求总量的1/100，则每年轻骨料产能约需1.33亿m3。

该技术成果具有占地面积小、能耗低、协同处置固废等技术特点，对推动轻骨料行业技术进步具有重要意义和示范作用，市场应用前景广阔。

3.碳减排效果显著。该技术2021年可在产业领域内推广10条年产10 万m3的轻骨料生产线，减少碳排放量约83400t；按照碎石平均堆积密度1.5t/m3、轻骨料平均堆积密度0.85t/ m3计算，100万m3轻骨料可以替代150万吨碎石，按照2.18kg碳排放因子系数，可以减少骨料的碳排放3270t，可实现的绿色低碳发展潜力巨大。

4.技术成熟度高。该技术装备成果已经取得发明专利5项，实用新型专利7项，3项软件著作权。2019年成功入选工信部2019年“首台套”推广目录，2020年成功入选《山东省能源领域重点技术、产品和设备目录（2020年度）》推广应用类项目在全省推广应用。2020年11月18日被中国混凝土与水泥制品协会鉴定为“国际领先”水平。已累计在山东滨州、山东东平、山西河津、天津静海、山东寿光等地建设了粉煤灰、污泥、危险废弃物、赤泥等固废制备高强轻骨料总承包项目，开创了利用固体废弃物生产替代天然砂石资源——高强轻骨料的市场先河。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东恒远利废技术股份有限公司

联系人：张广富

电话：0536-3716053

E-mail：hr@sdhylf.com

- 36.基于区块链技术的碳达峰碳中和数据质量保障体系

- 适用范围

适用于碳达峰和碳中和过程中，各级政府、重点温室气体排放单位、自愿减排项目业主单位、碳排放交易机构、第三方核查机构、第三方审定核证服务机构、金融机构。

- 技术内容

碳达峰碳中和背景下，通过自有专利设备“绿道”—工况数据采集器，对企业生产过程数据进行实时采集，同时利用区块链共识机制，对影响碳排放的相关活动数据进行安全上传和存证，确保数据真实性，并基于数学模型进行实时碳排放的统计和研判，从而建立从数据获取、数据存证、数据共享的以区块链底层技术为核心的“碳链”，暨区块链存证体系。一方面便于政府了解本地基础碳数据，企业的碳排放量，为碳达峰碳中和行动路线提供数据支撑，另一方面为以后对接国际碳市场提供可信的底层数据依据。

- 绿色低碳技术效果

保障数据质量：解决碳交易及相关活动过程中底层数据的真实性问题，提高数据可信度，在可信基础上为政府宏观决策、企业积极参与碳市场提供技术支撑。

提高碳排放管理水平：为政府及企业构建碳排放监控体系，可为政府、企业厘清当前碳排放底数、量化碳达峰碳中和进度、强化碳排管理提供支撑。

- 技术示范情况

目前该技术已在聊城市东昌府区智慧东昌项目进入试点应用阶段，平台端对辖区内企业温室气体排放数据、林草碳汇数据、地源热泵等清洁能源利用数据进行了汇总整合，量化了区域碳排放量、减排量，可掌握“零碳园区”建设进度。区块链技术的应用对上述数据进行了安全存证，确保了区域内碳数据的真实可信，同时基于区域环境信息化基础建设情况，已对其中部分企业进行了赋码，生成了对应的“碳码”，试运行约两个月时间，对区域碳排放监管、零碳园区建设进度等方面提供了多项数据支撑。

地址：山东省聊城市东昌府区

联系人：高博

联系电话：17616357068

- 成果转化推广前景

该技术已在政务数据交互领域得到应用，典型应用于生态环境领域，大气污染防治涉及多部门多业务系统数据，在大气污染防治中生态环境部门需要气象部门、城管部门、环卫部门等多部门数据，利用该技术可保障数据的安全可信交互；在碳方面，韩国碳排放交易体系内采用区块链技术，保障对温室气体排放数据、减排数据、交易数据的全过程全链条安全存证，并在碳排放交易机构、企业、监管机构间建立了可信数据交互链，为韩国碳市场建设过程中数据保障方面提供了坚实的技术支撑。2021年为我国碳排放市场启动年，碳排放碳交易过程中数据质量的保障具有重要意义，各级政府、重点温室气体排放单位、自愿减排项目业主单位、第三方核查机构、第三方审定核证机构、交易机构、金融机构等均对数据质量有不同程度的要求，预计产生上万级政企客户量，应用前景广泛。

- 联系方式

技术信息咨询单位：山东罗克佳华科技有限公司

联系人：申培武

电话：15563501696

E-mail：sdrockontrol@163.com

- 37.大气细颗粒物时空演化过程精准溯源方法和技术装备

- 适用范围

大气环境监测与预警技术领域，适用于有大气细颗粒污染物有精确溯源需求的有关单位、部门。设备部署于城市交通主要干道两侧，距离道路中心线小于20米。具备良好的供电和网络条件，运维频率每月一次。

- 技术内容

构建了一种能够对10～1000nm粒径的颗粒物进行精细分级的空气质量监测站，可获取高时间分辨率的颗粒物污染精细分级信息，从而精确反映不同时段大气细颗粒物的粒径分布特征。结合气象运行参数以及气体污染物浓度数据，在后端平台采用时空序列分析不同粒径颗粒物的主要污染来源以及演化过程。

- 绿色低碳技术效果

该技术除对空气中的PM10、PM2.5颗粒物进行宏观监测外，对于对人体健康危害更大的10nm～1000nm超细颗粒物进行精细粒径分级监测。一些超细颗粒物可以渗入血液，在人体内沉积，从而引起癌症等一系列疾病，对人体的健康危害更大。但由于超细颗粒物直径太小，在用的空气质量监测站所采用的颗粒物检测方法，无论是激光散射法还是β射线吸收法等，均无法获得超细颗粒物浓度或数量等数据，该技术综合采用凝聚核原理和基于电迁移的微电流检测两种方法综合实现对采样空气中所含的超细颗粒物的精细粒径分级检测。

该技术可通过更丰富的颗粒物数据分析，全面掌握不同时段大气细颗粒物污染特征和主导成因，科学解析城市大气复合污染演化过程、为阐明区域大气污染的成因与应对机制提供数据支撑。与现有的空气质量监测站相比，应用该技术成果的设备通过对超细颗粒物的分级检测技术手段，获得了更为丰富的颗粒物粒径谱数据库，结合气态污染物监测信息、气象参数、车流量数据，建立数据更为全面、演化更为清晰、特征更为鲜明的大气污染时空过程全貌图，后端数据处理平台能够对各个时段颗粒物排放进行溯源分析，从而对不同来源的大气复合污染过程采取更有针对性的措施，尤其是可量化分析交通污染物来源，提高有关部门对空气污染治理的科学性、有效性和精细化管控能力。通过污染精准管控，可有效降低城市大气污染排放，并能系统评估城市机动车碳排放水平。

- 技术示范情况

唐山市生态环境局曹妃甸区分局曹妃甸港移动源排放综合管控体系建设项目。采用该技术研发的大气细颗粒物时空演化过程精准溯源监测站10台套，布设于交通要道，用于监测各主要物流通道大气污染情况。

联系人：唐山曹妃甸联城科技股份有限公司，联系电话：0315-7332353。

- 成果转化推广前景

为满足接下来的大气污染监测需求，生态环境部在印发的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》中提出，“十四五”期间，国家环境空气站点会得到进一步的优化调整，数据将增加到近1800个。

2021年生态环境部办公厅发布《“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》，各地生态环境厅也陆续发布了本地的建设方案通知。该技术契合“建设方案”中关于“交通污染专项监测”的各项要求。技术成果以城市重要物流通道、港口、机场等客货集散地为首要检测场景，以交通源排放为主要溯源分析对象进行全面分析，可在国家主要城市道路空气质量监测体系中具有较大的应用前景。

2021年两会期间，“碳达峰”和“碳中和”概念首次出现在政府工作报告中。7月16日，全国碳排放权交易市场已经开市。电力行业由于其管理制度相对健全，数据基础较好，被纳入首批市场交易的八大行业之一。其它行业会随着国内碳排放工作的推进，逐步纳入交易市场。移动污染源行业的碳排放配合计算目前尚无成熟的量化模型，该项技术成果具备量化移动污染源排放的数据基础，技术成果在探索移动污染源碳排放量化以及碳排放配额计算等方面具备明显得数据和技术优势，因此在碳经济领域同样具备广阔的应用前景。

- 联系方式

技术信息咨询单位：淄博青禾检测科技有限公司

联系人：张英志

电话：18601969177

E-mail：Zbqinghe@163.com

- 38.智能无人船水质监测系统

- 适用范围

该技术可用于对江河湖泊及海洋等水环境监测和水污染防治行业领域。作业内容包括水质采样、在线监测、暗管排查、现场录像等，真正实现“精准定位、精准溯源”，高效、快速的开展特定流域内的水质监测和污染溯源工作，为更好的开展治污工作提供决策数据和技术手段。

上游产业包括艇体设计、艇体复合材料、推进设备、各类传感器（卫星定位系统、组合导航系统、侧扫声呐、避碰声呐、多波束测深仪、雷达、超声波传感器、激光雷达、摄像头等）、通信设备、电池以及主控设备等。下游产业包括对水质观测的各类传感器等相关行业，当前上下游产业技术相对成熟，可有效运用于智能无人船系统内。

监测水域环境对于智能无人船水质监测系统的应用有一定影响，适宜挑选在天气和水文环境相对较好条件下进行工作，可有效提升工作效率。

- 技术内容

该技术研发的智能无人船水质监测系统由无人船系统和水质监测系统两部分组成。无人船系统由智能控制系统，通过通信系统对无人船进行控制。攻克了基于雷达和视觉信息融合的智能感知与预测系统、实时最优自主航迹规划技术、基于自抗扰的航迹控制技术等，使得无人船能够完全智能自主航行。水质监测系统可搭载多参数水质分析仪、多点分层采样器、侧扫声呐等设备，实现多点位、不同深度的水体自动采样、实时测量，以及暗管排查与溯源等工作。

- 绿色低碳技术效果

智能无人船水质监测系统采用纯电动动力系统，能够替代人工自主在河流、湖泊、海洋等水体自主采样，实时完成水质参数测量和污染溯源工作，为水资源保护和污染治理提供支持。

经测算，对单次河流型水域的水质测量和污染溯源工作，智能无人船可在4小时内完成常规动力船2天的工作任务，一般河流湖泊监测检测任务需要智能无人船5天共40小时工作，可减少污染物排放量1.8吨，减少二氧化碳排放量22吨，同时可节约成本投入10万元左右。

- 技术示范情况

目前智能无人船还没有大规模应用，但许多地方环保部门都开始尝试应用无人船进行环境监测。深圳神仙湖环境监测项目，采用该技术一艘2.4米智能无人船，其上搭载无人机平台，可起降无人机，可同时对水下、水面、水下环境进行监测，极大地拓展了无人系统的观测监测范围，无人船上配有太阳能板，能够提高续航能力，减少碳排放。

联系人：深圳创想未来机器人有限公司，CEO，杨帆，联系方式：18033449251

- 成果转化推广前景

当前，智能无人船水质监测系统技术较为成熟，国内已有多个实践案例，且效果良好，但在水环境监测和水污染防治领域的应用仍有巨大的空间。相较于传统有人船，智能无人船水质监测系统具备诸多优势：自动化程度高，适用性强；采集数据量大，数据精准，可为专家提供更科学的依据；成本经济，可减少人力和其他装备投入，降低成本；面对突发事件响应速度快，比传统有人船只先行到达事故现场，为应急处理争取时间；降低人员劳动强度，减少人员伤亡风险。

当前无人船市场需求处于高速发展状态，据中国产业信息网预测，2021年中国无人船市场规模可达8至9亿元，未来智能无人船水质监测系统在水环境监测和水污染防治领域有着广阔的应用场景和发展空间。

- 联系方式

技术信息咨询单位：威海天帆智能科技有限公司

联系人：黄海滨

电话：18663136872

E-mail：hhb83@163.com